Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Новоталицкого сельского поселения

от « 06 » июля 2015г. № 236

Правила

содержания и эксплуатации оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения

1. Определение

Детская площадка - это предметно-пространственная среда для свободного времяпрепровождения детей широковозрастного диапазона, имеющих разные игровые потребности. Территория детской игровой площадки должна быть оборудования с учетом возрастных потребностей детей.

Оборудование (детской игровой площадки) – это оборудование, с которым или на котором дети могут играть на открытых детских игровых площадках, индивидуально или группой, по своему усмотрению и по своим правилам.

Игровая зона детской игровой площадки – это пространство детской игровой площадки, в котором установлено оборудование и обеспечивается безопасность детей.

зона безопасности оборудования детской игровой площадки – это пространство внутри, на или вокруг оборудования детской игровой площадки, которое может быть занято ребенком, находящимся в движении, вызванном использованием оборудования.

Эксплуатант – общество, организация, корпорация, объединение или частное лицо с соответствующими полномочиями и ответственностью за эксплуатацию оборудования.

Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

2. Введение

Согласно СНиП 2.07.01-89 территория двора должна быть оборудована малыми архитектурными формами для отдыха, игр и занятий спортом, т.е. детскими и спортивными площадками, количество которых в каждом микрорайоне рассчитывается в зависимости от количества проживающих детей, их возраста.

Удельные размеры площадок определяются из расчета 0,7 кв.м/чел. для детей дошкольного возраста.

Минимальное расстояние от окон жилых и административных зданий до детских площадок должно быть не менее 12 м.

3. Размещение площадок и безопасные зоны

Размещение детской игровой площадки должно производиться на стадии проекта, с учетом следующих позиций:

- особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.);

- расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки;

- обязательное наличие зон безопасности для каждого отдельного игрового компонента площадки (не менее двух метров от одного до другого, для качелей - длина качелей + 2 метра);

- выделение возрастных зон в связи с отсутствием у маленьких детей чувства опасности и слабого развития координации движений;

- ограждение площадки от близко проходящего транспорта

Важное значение имеет экологическая и санитарная безопасность на детских площадках. Исключено соседство с грязными водоемами, мусоросборниками, гаражами и т.п.

Если последнее невозможно, оборудование не должно использоваться, либо должно быть демонтировано и удалено.

4. Требования к поверхности площадки и

установке оборудования

Поверхность игровой площадки должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов. Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

а) более чем 600 мм должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

б) менее чем 600 мм должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Оборудование на детской игровой площадке должно быть установлено безопасным способом квалифицированным персоналом в соответствии с техническим паспортом на изделие, а также согласно проекту, нормативным документам и инструкциям производителя. После завершения монтажа оборудования собственник (заказчик) производит комиссионное обследование и составляет акт приемки.

Во время обследования проверяется комплектность, правильность и надежность сборки игровых элементов, прочность крепления к фундаментам, безопасность покрытия площадки, наличие технического паспорта изделия.

До оформления акта приемки игровая площадка и оборудование на ней должны быть закрыты для использования.

После приемки в эксплуатацию оборудования на детской игровой или спортивной площадке оформляется паспорт объекта (Приложение 1)

5. Обеспечение безопасной эксплуатации

игровых площадок

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации владелец площадки или эксплуатирующая организация обязаны осуществлять контроль технического состояния, который включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

- регулярные визуальные осмотры;

- функциональный осмотр;

- ежегодный основной осмотр.

По результатам ежегодного основного осмотра составляют акт. (Приложение 2)

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1—3 мес в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 мес.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

-    наличие гниения деревянных элементов:

-    наличие коррозии металлических элементов:

-    влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

При выявлении серьезных дефектов, мешающим безопасности, они должны быть исправлены без задержки.

Выполнение ремонта во время эксплуатации оборудования не рекомендуется, так как возможно травмирование обслуживающего персонала и присутствующих детей.

Изменение элементов или частей оборудования, которые могут привести к небезопасной эксплуатации оборудования, могут быть выполнены только после консультации с изготовителем. Если техническое состояние оборудования небезопасно, допуск пользователей должен быть запрещен.

Обслуживающая организация должна вести записи в журналах по осмотру и обслуживанию обо всех мероприятиях, проводимых для безопасной эксплуатации оборудования детских игровых площадок (приложение 3).

Внеочередные осмотры производятся после явлений стихийного характера и других непредвиденных обстоятельств, вызывающих повреждения. Выявленные дефекты исправляются незамедлительно. Если это невозможно, площадка и оборудование должны быть закрыты для использования.

При проведении осмотров особое внимание уделяется сохранению комплектности оборудования, его структурной целостности, исправности оборудования, состоянию подвижных частей.

Текущее обслуживание игрового оборудования и поверхности площадки состоит из предупредительных мер по поддержанию уровня безопасности и эффективности. Такие меры должны включать:

а) проверка узлов закрепления соединительных элементов;

б) перекраска и подкраска поверхностей;

в) обслуживание любых амортизирующих поверхностей;

г) смазка подшипников;

д) чистота;

е) удаление битого стекла и других обломков или загрязнений;

ж) подсыпка вытоптанной поверхности до правильного уровня;

з) содержание ограждения в исправности.

Обслуживание игровых комплексов включает в себя меры по исправлению дефектов или восстановлению необходимого уровня безопасности игрового оборудования и поверхностей. Такие меры должны включать:

а) замена крепежа;

б) сварка металлических элементов;

в) замена изношенных или поврежденных частей;

г) замена поврежденных структурных элементов.

В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида эксплуатант (владелец) разрабатывает графики проведения осмотров (Приложение 4).

При составлении графика учитывают:

-    инструкцию изготовителя:

-  климатические условия, от которых может зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах.

6. Общие рекомендации

Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования. (приложение 5)

На детской площадке должна быть информация с указанием контактного телефона для сообщения о серьезном повреждении.

В целях защиты прав потребителей услуг в процессе эксплуатации детской площадки необходимо осуществлять страхование риска ответственности за причиненный вред в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение 1

к Правилам содержания

и эксплуатации детских

площадок и игрового

оборудования

Новоталицкое сельское поселение

ПАСПОРТ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Глава Новоталицкого сельского поселения

"___"______________ 2013 год

подпись ___________________

М.П.

1. Сведения общего характера

1.1. Полное наименование объекта ____________________________________

__________________________________________________________________

1.2. Адрес объекта (наименование населенного пункта, улица, дом) ________

__________________________________________________________________

1.3. Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта

__________________________________________________________________

1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию

объекта __________________________________________________________________

1.5. Номер телефона, факса организации, ответственной за эксплуатацию

__________________________________________________________________

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта __________________________

1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) _______________________________

1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта ____________________

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м)

__________________________________________________________________

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) __________________________________________________________________

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) _______________________________

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) ________________

1.14. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и др.) __________________________________________________________________

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная)______

1.16. Дополнительные сведения об объекте:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

| № | Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте | Марка, год выпуска | Материал оборудования (конструктивной формы) | Техническое состояние оборудования (конструктивной формы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Предназначение эксплуатации объекта.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.3. Дополнительная информация.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Паспорт объекта составил

Ф.И.О. ______________ Должность _______________ Подпись __________

М.П.

Приложение 2

к Правилам содержания

и эксплуатации детских

площадок и игрового

оборудования

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок

от _____________20__ г.   № ____

с. Ново-Талицы

наименование населенного пункта

Адрес установки:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перечень оборудования:

Результат осмотра

| № | Наименование оборудования | Выявленный дефект | Результат осмотра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Фотоматериал : на 1 л. в экз.

Ответственный исполнитель _____________ ________     ______________

должность           подпись        инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

_______________________________ ____________________

________________________________ ____________________

________________________________ ____________________

Приложение 3

к Правилам содержания

и эксплуатации детских

площадок и игрового

оборудования

Форма журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок

ЖУРНАЛ

результатов контроля за техническим состоянием оборудования

детских игровых и спортивных площадок

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 4

к Правилам содержания

и эксплуатации детских

площадок и игрового

оборудования

График регулярного визуального осмотра оборудования

детских игровых и спортивных площадок

| № | Заказчик | Ответственный за регулярный визуальный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

График регулярного функционального осмотра оборудования

детских игровых и спортивных площадок

| № | Заказчик | Ответственный за функциональный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

График ежегодного основного осмотра оборудования

детских игровых и спортивных площадок

| № | Заказчик | Ответственный за ежегодный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

к Правилам содержания

и эксплуатации детских

площадок и игрового

оборудования

Правила эксплуатации детской игровой площадки

Внимание!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

Для детей от 3 до 12 лет

На детской площадке

Запрещается

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 и весом более 70 кг.

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев:

Медицинская служба (скорая помощь)         03

Служба спасения                                            112

Служба эксплуатации -  _________________   _____________

(наименование)                   (телефон)