ООО «ТЕРПЛАНИСТ»

Ивановская область

ивановский МУНИЦИПАЛЬНЫЙ район

НОВОТАЛИЦкое СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

генеральный план

новоталицкого сельского поселения

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………………………………...4

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА……………………..6

1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки……………………………………………………………………………………………………………...6

1.2 Общие сведения………………………………………………………………………………………………….6

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения……………………………………………………………………………………………...7

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения………………………………………………..7

1.3.2 Инженерно-геологические условия…………………………………………………………………………………..9

1.3.3 Геологическое строение и рельеф…………………………………………………………………………………..10

1.3.4 Гидрогеологические условия………………………………………………………………………………………….10

1.3.5 Гидрографическая характеристика……………………………………………………………………………….11

1.3.6 Растительный и почвенный покров………………………………………………………………………………..12

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы……………………………………………………………………………………...13

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения………………………………………..13

1.5 Жилищная сфера……………………………………………………………………………………………….14

1.6 Социальная сфера……………………………………………………………………………………………...16

1.7 Производственная сфера...……………………………………………………………………………………21

1.8 Транспортная инфраструктура……………………………………………………………………………….22

1.8.1 Внешний транспорт…………………………………………………………………………………………………..22

1.8.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт……………………………………………………………...24

1.8.3 Объекты транспортного обслуживания…………………………………………………………………………27

1.9 Коммунальное обслуживание……………………………………………………………………………….29

1.9.1 Водоснабжение………………………………………………………………………………………………………...29

1.9.2 Водоотведение………………………………………………………………………………………………………….31

1.9.3 Теплоснабжение........................……………………………………………………………………………………...33

1.9.4 Электроснабжение…………………………………………………………………………………………………….34

1.9.5 Газоснабжение………………………………………………………………………………………………………….36

1.9.6 Связь и информатизация……………………………………………………………………………………………..36

1.10 Охрана историко-культурного наследия…………………………………………………………………37

1.10.1 Объекты культурного наследия…………………………………………………………………………………...37

1.10.2 Зоны охраны объектов культурного наследия ………………………………………………………………...39

1.10.3 Защитные зоны объектов культурного наследия  …………………………………………………………...40

1.11 Экологическое состояние территории…………………………………………………………………….40

1.11.1 Атмосферный воздух………………………………………………………………………………………………...40

1.11.2 Поверхностные воды и подземные воды………………………………………………………………………...43

1.11.3 Почвенный покров…………………………………………………………………………………………………….43

1.11.4 Особо охраняемые природные территории…………………………………………………………………….44

1.12 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ……………………………………………………….…...44

1.13 СВЕДЕНИЯ о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения ……………………………………………………………….…...45

2 Обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения поселения, направлений развития территории и прогнозируемых ограничениях их использования………………………………………………………………….…...47

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории………………………………………………...47

2.2 Жилищная сфера………………………….……………………………………………………………………51

2.3 Социальная сфера……………………………………………………………………………………………...52

2.4 Производственная сфера……………………………………………………………………………………...53

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть………………………………………………….53

2.5.1 Внешний транспорт…………………………………………………………………………………………………..53

2.5.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт……………………………………………………………...54

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания…………………………………………………………………………56

2.6 Инженерное оборудование территории……………………………………………………………………..59

2.6.1 Водоснабжение………………………………………………………………………………………………………...59

2.6.2 Водоотведение………………………………………………………………………………………………………….69

2.6.3 Теплоснабжение………………………………………………………………………………………………………..73

2.6.4 Электроснабжение……………………………………………………………………………………………………79

2.6.5 Газоснабжение………………………………………………………………………………………………………….84

2.6.6 Связь и информатизация……………………………………………………………………………………………..89

2.7 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории……………………………………………………………..90

2.8 Охрана окружающей среды…………………………………………………………………………………..90

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования………………………………………………………………………..90

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов   ……………………………...91

2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов……………………………………………………………………………..93

2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения………………………………………………………..94

2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 95

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха………………………………………………………………...96

2.8.7 Мероприятия по охране водной среды…………………………………………………………………………….97

2.8.8 Мероприятия по охране  почвенного покрова……………………………………………………………………98

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории…………………………………………………………...98

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…………………………………………………………………………………………………………...100

2.10 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов……………………………………………………………………………………………………………..106

3 Согласование проекта генерального плана………………………………………………….108

4 Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов и исключаемых из границ населенных пунктов…………………………………………..…110

5 Основные технико-экономические показатели …………...……………………………...111

# *Введение

Внесение изменений в генеральный план выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе»;

- Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;

- Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муниципальных районов и городских округов»;

- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области»;

- Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области»;

- Положение о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы, утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района Ивановской области № 578 от 27.06.2019;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 593 (далее – МНГП).

Цель работы – внесение изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

- Основные задачи работы – корректировка границ функциональных зон Новоталицкого сельского поселения.

- Внесение изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения (далее также — генеральный план) подготовлено в соответствии со статьей 4 Положения о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы.

Внесение изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения предусматривает изменение функциональной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:05:011130:461 с «Зоны сельскохозяйственного использования» на «Зону инженерной инфраструктуры» (на участке расположены объекты инженерной инфраструктуры).

Внесение изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения предусматривает изменение функциональной зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:011149:60, 37:05:011149:61 с «Зоны транспортной инфраструктуры» на «Производственную и коммунально-складскую зону» для строительства объекта легкой промышленности (автоматизированный раскройный комплекс ООО «Исток-Пром»).

Внесение изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения предусматривает изменение функциональной зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:011130:486, 37:05:011130:487 с «Зоны сельскохозяйственного использования» на «Производственную и коммунально-складскую зону» для строительства объектов складского назначения (распределительный комплекс ООО «Вайлдберриз»).

- В Генеральном плане учтены обращения, поступившие в период подготовки данного документа, рассмотренные и одобренные рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района.

- Наименования разделов Положения о территориальном планировании и Материалов по обоснованию генерального плана, которые в данном внесении изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения изложены в новой редакции, отмечены значком «*».

# 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 1.1. Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципальный район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Новоталицкое сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

Генеральный план Новоталицкого сельского поселения утвержден решением Совета Ивановского муниципального района от 28 декабря 2017 года № 346.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, регулируются Правилами землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения, утвержденными решением Совета Ивановского муниципального района от 28 декабря 2017 года № 347.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания благоприятной среды жизнедеятельности населения является подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## 1.2. *Общие сведения

Муниципальное образование – Новоталицкое сельское поселение расположено в западной части Ивановского муниципального района Ивановской области. В состав Новоталицкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Ново-Талицы – административный центр сельского поселения, деревня Анкудиново, деревня Беркино, деревня Голчаново, деревня Залесье, деревня Зыбиха, деревня Иневеж, деревня Кадниково, деревня Кулиги, деревня Куминово, село Михалево, деревня Оголиха, село Чуприно.

В северо-западной части поселение граничит с Балахонковским сельским поселением, с северо-восточной – с Беляницким сельским поселением, с восточной стороны – с городским округом Иваново, с юго-западной – с Чернореченским сельским поселением, с юго-восточной части - с Тейковским муниципальным районом.

Транспортная структура поселения состоит из автомобильных дорог общего пользования  местного, межмуниципального, регионального значения. По территории поселения Северной железной дороги.

По территории сельского поселения проходят магистральный газопровод (далее — МГ)  «Починки—Ярославль», МГ «Починки—Грязовец», МГ «Горький—Череповец» с газопроводом-отводом на ГРС «Тепличный», магистральный нефтепровод (далее — МН) «Сургут—Полоцк», МН «Второво—Ярославль» (бывший магистральный нефтепродуктопровод (далее — МНПП) «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»), МНПП «Горький-Ярославль», а также расположена нефтеперекачивающая станция «Залесье».

Численность населения Новоталицкого сельского поселения на начало 2023 года составляет 10403 человек.

## 1.3. Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

### 1.3.1. Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат Новоталицкого сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0ºС в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории Новоталицкого сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (рисунок 1).

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | Ю | ЗЗ | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 8 | 7 | 9 | 13 | 20 | 21 | 12 | 10 | 4 |
| июль | 13 | 14 | 12 | 7 | 12 | 15 | 14 | 13 | 11 |
| год | 10 | 8 | 9 | 10 | 17 | 20 | 14 | 12 | 8 |

Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории, относятся туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температура для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

### 1.3.2. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4 соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной для градостроительного освоения территории и без проведения мероприятий по инженерной подготовки (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление) непригодна для строительства.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:

- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в западной, юго-западной, юго-восточной частях территории поселения, а так же в долинах рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводи.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, расположенные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности может быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

### 1.3.3. Геологическое строение и рельеф

Территория Новоталицкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Новоталицкого сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечникового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, супесей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.

Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглинков, супесей.

### 1.3.4. Гидрогеологические условия

Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна.

Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам.

В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным отложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов).

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизонтов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности.

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс.

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-нижнемосковского и московско-днепровского возраста.

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приурочены к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мергелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. Глубина залегания кровли 65-124м, чаще  80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л.

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности эксплуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснабжения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод.

Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизованного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в котором представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглинков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

### 1.3.5. Гидрографическая характеристика

Гидрография сельского поселения представлена р. Виргуза, ее притоками, р. Иневешка, каналами и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать.

### 1.3.6. Растительный и почвенный покров

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.

Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.

Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водоемов и болот.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.

Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках - это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.

Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы.

Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечисленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наибольшим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепенное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и другие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и стокорегулирующих лесонасаждений.

### 1.3.7. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Новоталицкого сельского поселения не выявлены.

## 1.4. *Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования прогноза численности использованы следующие данные:

- численность населения Новоталицкого сельского поселения за период с 2015 по 2023 гг.;

- стратегия социально-экономического развития «Ивановский муниципальный район» до 2023 года;

- инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2023.

На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития был сделан прогноз численности населения на период до 2043 года. В качестве базового периода был установлен 2023 год.

В состав Новоталицкого сельского поселения входит 13 населенных пунктов. По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2023 года численность поселения составила 10403 человек.

Рисунок 2 Динамика изменения численности поселения

За период 2015 - 2023 года численность населения изменилась на 2%.

Плотность населения в границах муниципального образования – 137 чел./кв.км.

В период 2015-2022 гг. в поселении наблюдалось отрицательное значение механического движения населения. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены ниже.

Естественное и механическое движение, человек

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся за год | 138 | 130 | 130 | 113 | 106 | 109 | 66 | 98 |
| Число умерших за год | 118 | 123 | 114 | 122 | 109 | 108 | 127 | 175 |
| Естественная динамика населения | +20 | +7 | +16 | -9 | -3 | +1 | -61 | -77 |
| Число прибывших за год | 117 | 285 | 208 | 308 | 134 | 228 | 184 | 162 |
| Число выбывших за год | 350 | 321 | 301 | 338 | 315 | 259 | 249 | 242 |
| Механическая динамика населения | -233 | -36 | -93 | -30 | -181 | -31 | +65 | -80 |

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механического движения населения на уровне 2022 года и предположении об увеличении коэффициента рождаемости (основываясь на мероприятия программ, направленных на улучшение демографической ситуации) имеются предпосылки для увеличения численности населения.

## 1.5. Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Объем жилищного фонда в поселении составляет 279,8 тыс. кв.м. При численности постоянного населения 11,4 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составила 25 кв.м/чел. Среднее значение выше установленного стандарта социальной норма общей площади на человека по Российской Федерации (18 кв.м/чел.) на 39%.

Ниже приведены виды жилых территорий в границах населенных пунктов и плотности наличного населения в границах жилой застройки:

с. Ново-Талицы

- индивидуальная жилая застройка;

- малоэтажная жилая застройка;

- среднеэтажная жилая застройка;

- многоэтажная жилая застройка;

- плотность населения – 76 чел./га.

д. Анкудиново

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 8 чел./га.

д. Беркино

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 9 чел./га.

д. Голчаново

- индивидуальная жилая застройка;

- малоэтажная жилая застройка;

- плотность населения - 17 чел./га.

д. Залесье

- индивидуальная жилая застройка;

- малоэтажная жилая застройка;

- плотность населения – 40 чел./га.

д. Зыбиха

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 15 чел./га.

д. Иневеж

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 17 чел./га.

д. Кадниково

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 9 чел./га.

д. Кулиги

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 4 чел./га.

д. Куминово

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 17 чел./га.

с. Михалево

- индивидуальная жилая застройка;

- малоэтажная жилая застройка;

- среднеэтажная жилая застройка;

- плотность населения – 87 чел./га.

д. Оголиха

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 16 чел./га.

с. Чуприно

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 10 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитарно-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

- ОАО "Ивановский техуглерод и резина" (цех по розливу сусла);

- асфальтобетонный завод;

- ЗАО "Михалевоагропромснаб" (коптильный цех, пилорама, изготовление тротуарной плитки, производство металлоконструкций);

- ООО "Волжский электрометаллургический завод";

- ЗАО "Вергуза" (животноводческий комплекс);

- "Завод по производству раствора железобетона";

- цех "Куриное царство" (колбасный цех, кондитерский цех, рыбокоптильный цех);

- цех по производству пряников;

- нефтепровод;

- вертолетная площадка;

- предприятие по производству железобетонных изделий;

- КОС;

- пилорамы;

- кладбище.

На территориях с градостроительными ограничениями расположено более 30% от общей площади жилых территорий поселения, в том числе:

д. Иневеж – более 3% от общей площади жилых территорий населенного пункта;

д. Куминово – 100%;

д. Беркино – порядка 2%;

д. Залесье – порядка 70%;

с. Михалево – порядка 60%;

д. Голчаново – порядка 70%;

д. Кулиги –  порядка 2%;

с. Чуприно – порядка 1%.

Кроме того, в д. Кадниково и д. Анкудиново на территориях с градостроительными ограничениями расположено порядка 100% и 15% от общей площади территорий сезонного проживания (сады, огороды) соответственно.

В результате проведенной оценки жилищного фонда поселения можно сделать следующие выводы:

- средняя плотность наличного населения на территории жилой застройки составляет порядка 45 чел./га.

- территория жилой застройки в поселении представлена индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройкой.

- объем жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет более 30% от площади жилых территорий поселения.

- средняя жилищная обеспеченность поселения составляет 25 кв.м/чел., что выше нормативного значения на 39%.

## 1.6. Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, разработка мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представлены ниже.

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норматив | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85% | СП 42.13330.2016 * «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016 *) |
| Общеобразовательная школа | Следует принимать с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I-IXклассы) и до 75% детей - средним общим образованием (X-XIклассы) при обучении в одну смену | СП 42.13330.2016 * |
| Внешкольные учреждения | 10% от общего числа школьников | СП 42.13330.2016 * |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек | Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| Больничные учреждения | 10,2 коек на 1 тыс. человек | Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| Фельдшерско-акушерский пункт | В населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км; с числом жителей 301 - 1000 человек - вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций; с числом жителей 1001 - 2000 человек - если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км | Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» |
| Аптека | 1 объект на 6,2 тыс. сельского населения | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 свыше 50 тыс. человек | Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивный зал общего пользования | 60-80 кв.м. площади пола на 1 тыс. человек | СП 42.13330.2016 * |
| Бассейн | 20-25 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек | СП 42.13330.2016 * |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек | МНГП |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Дом культуры | 1 на сельское поселение | МНГП |
| Филиал сельского дома культуры | 1 на 1 тыс. человек | МНГП |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | 1 на сельское поселение | МНГП |
| Филиалы общедоступных библиотек с детским отделением | 1 на 1 тыс. человек | МНГП |
| Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание |  |  |
| Торговые центры | 300 м2 торговой площади на 1000 жителей | МНГП |
| Магазины продовольственных товаров | 176 м2 торговой площади на 1000 жителей | МНГП |
| Магазины непродовольственных товаров | 328 м2 торговой площади на 1000 жителей | МНГП |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1000 жителей | МНГП |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 7 рабочих мест на 1000 жителей | МНГП |

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений и предприятий, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, бытового обслуживания населения.

с. Ново-Талицы

Учреждения образования:

- детский сад № 1;

- детский сад «Солнышко»;

- Новоталицкая средняя школа. В здании расположены школьный музей, недействующий бассейн, спортивный зал на 162 кв.м площади пола.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:

- круглосуточный стационар в с. Ново-Талицы на 20 коек, поликлиника на 404 посещений в смену. Данные лечебные учреждения являются структурными подразделениями ОБУЗ 1 ГКБ;

- стоматологический кабинет;

- 2 аптеки;

- профилакторий "Родник";

- ОГУ СО "Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения", рассчитанный на 45 человек в день.

Учреждения культуры и искусства:

- Новоталицкий сельский дом культуры;

- Центральная библиотека мощностью 35 тыс. единиц хранения и библиотека "Золотой ключик";

- детская библиотека на 23 тыс. единиц хранения, расположенная в одном здании со Сбербанком РФ;

- Дом-музей семьи Цветаевых на 2 тыс. экземпляров. В здании расположена библиотека.

Физкультурно-спортивные сооружения:

- спортивный комплекс "Олимп" на 85 мест;

- 2 спортивных площадки.

Торговля и общественное питание:

- закусочная "Гурман";

- 3 кафе;

- 31 магазин. В одном из магазинов расположен швейный цех.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания:

- 4 парикмахерских.

- Административно-деловые и хозяйственные учреждения:

- Администрация поселения;

- 2 административных здания;

- 2 конторы;

- Новоталицкий пункт милиции;

- отделение Сбербанка РФ (расположен в одном здании с детской библиотекой и магазином);

- отделение почты с рассчетно-кассовым центром;

- Новоталицкое отделение связи с почтой.

Объекты культового назначения:

- Никольская и Варваринская церкви.

Кроме того, на территории села Ново-Талицы расположено недействующие административное здание и кафе.

с. Михалево

- детский сад "Лесная сказка" на 93 мест. В здании расположена библиотека на 12 тыс. единиц хранения;

- Михалевская средняя школа, рассчитанная на 320 учащихся. В школе расположен спортивный зал на 162 кв.м площади пола;

- отделение врача общей практики (семейной медицины) на 27 посещений;

- футбольное поле площадью 0,06 га и баскетбольная площадка площадью 0,03 га;

- 2 офисных здания;

- баня на 10-15 мест, расположенная в одном здании с магазином "Новый";

- 4 объекта торгового назначения, в том числе торговый дом "Туир".

д. Залесье

- Залесский сельский клуб на 80 мест;

- магазин на 38 кв.м торговой площади.

д. Кулиги

- Смоленская церковь.

В деревнях Иневеж, Куминово, Беркино, Оголиха, Кадниково, Анкудиново, Голчаново, Зыбиха, с. Чуприно объекты обслуживания отсутствуют.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:

Дефицит мощностей:

с. Ново-Талицы

- больничных учреждений (47 коек);

- спортивных залов (618 кв.м площади пола);

- спортивных площадок;

- магазинов (0,7 тыс. кв.м торговой площади);

- предприятий бытового обслуживания (53 рабочих места);

- отделений и филиалов банков (4 операционных места).

д. Залесье

- клубных учреждений (12 мест);

- магазинов (54 кв.м торговой площади).

с. Михалево

- спортивных площадок;

- магазинов (294 кв.м торговой площади);

Отсутствие объектов:

с. Ново-Талицы

- внешкольных учреждений (113 мест);

- бассейнов (0,7 тыс. кв.м зеркала воды);

- клубных учреждений (1,26 тыс. мест);

- торговых центров (2,7 тыс. кв.м торговой площади).

д. Залесье

- детских садов (8 мест);

- спортивных площадок;

- магазинов (50 кв.м торговой площади);

д. Иневеж

- детских садов (5 мест);

- спортивных площадок;

- магазинов (50 кв.м торговой площади).

с. Михалево

- внешкольных учреждений (20 мест);

- клубных учреждений (490 мест);

- магазинов (300 кв.м торговой площади);

- предприятий бытового обслуживания (12 рабочих мест).

## 1.7. Производственная сфера

Крупнейшим сельскохозяйственным предприятием поселения является ЗАО "Вергуза, расположенный в районе с. Ново-Талицы.

Крупнейшими предприятиями поселения являются: ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр», ОАО «Ивановский техуглерод и резина». ООО "Верхневолжский Сервисный Металло-Центр» занимает ведущее место в структуре промышленного производства по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по чистым видам экономической деятельности. ОАО «Ивановский техуглерод и резина» является старейшим предприятием района по производству химической и нефтехимической продукции.

На территории с. Михалево расположены коммунально-складская территория и цех по разливу сусла завода техуглерода.

В д. Кадниково расположена коммунально-складская территория, на которой действуют склады комбикорма, мастерская техники.

В д. Залесье расположен цех по выпуску пряников и пилорама крестьянско-фермерского хозяйства.

В д. Голчаново действует пилорама.

В с. Ново-Талицы расположены следующие объекты:

- убойный цех;

- строение для содержания скота;

- цех "Куриное царство" (колбасный цех, копчение рыбы, кондитерский цех);

- 3 пилорамы;

- швейный цех;

- ООО "Сигма-М";

- ООО "Акцепт ЛТД".

На территории муниципального образования расположены:

- деревообрабатывающий цех;

- 2 пилорамы;

- 2 теплицы ОАО "Совхоз "Тепличный";

- бойня;

- 2 свинотоварные фермы, одна из которых недействующая;

- молочно-товарная ферма на 60 голов;

- ферма (разведение кроликов);

- недействующий мясоперерабатывающий комплекс;

- молочный завод ЗАО "Вергуза";

- животноводческий комплекс ЗАО "Вергуза" на 400 голов;

- коммунально-складская территория ЗАО "Вергуза";

- 4 крестьянско-фермерских хозяйства;

- ОАО "Ивановский техуглерод и резина" мощностью 25 тыс. тонн в год;

- ОАО "Карьероуправление" (добыча строительных материалов);

- производство железобетонных колец;

- завод по производству раствора железобетона;

- цех по мусоропереработке;

- ОАО "268 Металлообрабатывающий завод";

- ООО "Верхневолжский Сервисный Металло-Центр "ДИПОС";

- ЗАО "Михалевагропромснаб";

- ОАО "Агробурводстрой";

- ООО "Гидравлик";

- складские помещения под строительные материалы ООО "СТМ-строй XXI век";

- складские помещения с размещением столярных мастерских, мастерских по ремонту машин;

- складские помещения с мастерскими, автопарк;

- площадка для складирования гравия и песка;

- производственная территория;

- база комплектации ЗАО "Ивановоагропромкомплект" (недействующая);

- производственно-торговая база ООО "Промконструкции" (строящаяся).

## 1.8. Транспортная инфраструктура

### 1.8.1. Внешний транспорт

Территория Новоталицкого сельского поселения расположена в западной части Ивановского муниципального района. Поселение включает в себя 13 населенных пунктов: 
с. Ново-Талицы (административный центр поселения), д. Анкудиново, д. Беркино, 
д. Голчаново, д. Залесье, д. Зыбиха, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Кулиги, д. Куминово, 
с. Михалево, д. Оголиха и с. Чуприно. В настоящее время на территории поселения действуют железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт.

Железнодорожный транспорт

На сегодняшний день посредством «Северной железной дороги» обеспечен выход в следующих направлениях: на востоке – городской округ Иваново, на юго-западе – г. Тейково Ивановской области, на западе – г. Комсомольск Ивановской области. Все железнодорожные линии федерального значения действующие, их общая протяженность в пределах Новоталицкого сельского поселения составляет 17,0 км.

Кроме железных дорог федерального значения на территории поселения имеются действующие железнодорожные пути местного значения. Они обеспечивают подъезд к ОАО «Ивановский техуглерод и резина», базе комплектации ЗАО «Ивановоагропромкомплект», котельной, понизительной подстанции, их общая протяженность в границах Новоталицкого сельского поселения составляет 3,6 км.

Автомобильный транспорт

Территорию поселения пересекают 2 действующие автомобильные дороги общего пользования регионального значения. Первая из них – «Ростов–Иваново–Нижний Новгород», обеспечивает выход из поселения в Ростовскую и Нижегородскую области, связывает его с городским округом Иваново на востоке, с г. Тейково Ивановской области на юго-западе, а также объединяет его отдельные населенные пункты. Вторая дорога – «Иваново–Ярославль», обеспечивает выход из поселения в Ярославскую область и связывает его с Балахонковским сельским поселением. В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 № 222-рп в действующей редакции, обе региональные дороги относятся к III категории, имеют дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием; протяженность их участков в пределах Новоталицкого сельского поселения составляет: дорога «Ростов–Иваново–Нижний Новгород» – 10,5 км, дорога «Иваново–Ярославль» – 8,0 км.

На автомобильных дорогах регионального значения в местах перехода водных препятствий расположено 2 автодорожных моста.

Помимо 2 региональных автомобильных дорог на территории поселения имеются 4 автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения:

- 1) «Ново-Талицы–Дьяково–Говядово», IV категории, с дорожной одеждой капитального типа и асфальтобетонным покрытием; дорога обеспечивает связь Новоталицкого сельского поселения с городским округом Иваново через территорию Беляницкого сельского поселения;

- 2) «Курьяново–Ново-Талицы», II категории, с дорожной одеждой капитального типа и асфальтобетонным покрытием; дорога обеспечивает связь Новоталицкого сельского поселения с городским округом Иваново через территорию Беляницкого сельского поселения;

- 3) «Иваново–Чернореченский–Ново-Талицы», III категории, с дорожной одеждой капитального типа и асфальтобетонным покрытием; дорога обеспечивает связь Новоталицкого сельского поселения с городским округом Иваново через территорию Чернореченского сельского поселения;

- 4) «Михалево–Иневеж», IV категории, с дорожной одеждой капитального типа и асфальтобетонным покрытием.

Общая протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения в границах Новоталицкого сельского поселения составляет 9,7 км.

Кроме автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 14.10.2015 № 1362, на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 11,561 км:

1) «Подъезд к д. Кадниково (от рег. трассы Р 152)» относится к V категории, протяженность составляет 0,433 км;

2) «Подъезд к д. Зыбиха (от рег. трассы Р 79)» относится к V категории, протяженность составляет 0,813 км;

3) «Подъезд к д. Голчаново (от рег. трассы Р 79)» относится к V категории, протяженность составляет 0,219 км;

4) «Подъезд к д. Голчаново (от рег. трассы Р 79)» относится к V категории, протяженность составляет 0,616 км;

5) «с. Михалево–с. Чуприно» относится к V категории, протяженность составляет 1,573 км;

6) «с. Михалево–д. Куминово» относится к V категории, протяженность составляет 1,329 км;

7) «д. Беркино–д. Оголиха» относится к V категории, протяженность составляет 0,993 км;

8) «д. Залесье – д. Кулиги» относится к V категории, протяженность составляет 0,291 км;

9) «Подъезд к д. Залесье (от региональной трассы Р 79)» относится к V категории, протяженность составляет 0,275 км;

10) «Подъезд до д. Анкудиново (от рег. трассы Р 79)» относится к V категории, протяженность составляет 0,572 км;

11) «Подъезд к коттеджному поселку «Изумруд» относится к V категории, протяженность составляет 0,980 км;

- 12) «От автомобильной трассы Иваново-Ярославль до д. Беркино» относится к V категории, протяженность составляет 2,510 км;

- 13) «с. Ново-Талицы, ул. Транспортная» относится к IV категории, протяженность составляет 0,957 км.

- На автомобильных дорогах местного значения в местах перехода водных препятствий расположен 1 автодорожный мост.

Воздушный транспорт

В Новоталицком сельском поселении имеется действующая вертолетная площадка, расположенная у северной границы д. Залесье.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Новоталицкого сельского поселения является отсутствие подъезда к ряду объектов инженерной инфраструктуры и промышленных предприятий по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

### 1.8.2. Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 14.10.2015 № 1362, на территории сельского поселения в границах населенных пунктов расположены автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 50,551 км.

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Новоталицкого поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения представлены ниже.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц, м | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ново-Талицы |  |  |
|  | ул. 1-я Яковлевская | 797 | ΙV |
|  | ул. 2-я Яковлевская | 418 | V |
|  | ул. 3-я Яковлевская | 361 | ΙΙΙ |
|  | ул. Луговая | 304 | V |
|  | ул. Цветаева | 622 | ΙΙΙ |
|  | ул. Никольская | 432 | V |
|  | ул. Рождественская | 657 | V |
|  | ул. Покровская | 618 | V |
|  | ул. Владимирская | 444 | V |
|  | ул. 1-я Шимановская | 1062 | V |
|  | ул. 2-я Шимановская | 866 | V |
|  | ул. 3-я Шимановская | 526 | V |
|  | ул. 1-я Линия | 253 | ΙΙΙ |
|  | ул. 2-я Линия | 298 | V |
|  | ул. 3-я Линия | 101 | ΙΙΙ |
|  | ул. Радужная | 1188 | ΙΙΙ |
|  | пл. Рупасова | 123 | ΙΙΙ |
|  | ул. Садовая | 1285 | ΙΙΙ |
|  | ул. 2-я Садовая | 182 | ΙV |
|  | ул. Новинская | 628 | ΙV |
|  | ул. Береговая | 290 | ΙV |
|  | ул. Школьная | 469 | ΙΙΙ |
|  | ул. Автодоровская | 1280 | ΙΙΙ |
|  | ул. Цветаева | 574 | ΙΙΙ |
|  | ул. 1-я Новинская | 290 | ΙV |
|  | ул. Адмирала Молчанова | 596 | V |
|  | ул. Совхозная | 536 | ΙΙΙ |
|  | ул. Казанская | 297 | V |
|  | ул. Строительная | 470 | V |
|  | ул. Сосновая | 300 | V |
|  | ул. Медовая | 420 | V |
|  | ул. Ивовая | 200 | V |
|  | ул. Заречная | 150 | V |
|  | ул. 2-я Талицкая | 513 | ΙV |
|  | ул. Коллективная | 796 | V |
|  | ул. 1-я Коллективная | 250 | V |
|  | ул. 2-я Коллективная | 250 | V |
|  | ул. 3-я Коллективная | 250 | V |
|  | ул. Огородная | 360 | V |
|  | ул. Ритуальная | 710 | V |
|  | ул. Варваринская | 415 | V |
|  | ул. Приходская | 130 | V |
|  | проезд Шимановский | 670 | V |
| 2 | д. Анкудиново |  |  |
|  | ул. без названия | 1097 | V |
|  | ул. Лесная | 1224 | V |
|  | ул. Полевая | 1300 | V |
|  | ул. Солнечная | 1473 | V |
|  | ул. Владимирская | 656 | V |
|  | ул. Урожайная | 335 | V |
|  | ул. 1-я Урожайная | 330 | V |
|  | ул. 2-я Урожайная | 306 | V |
|  | ул. 3-я Урожайная | 400 | V |
|  | ул. Безводная | 328 | V |
|  | ул. Березниковская | 322 | V |
|  | ул. 1-я Березниковская | 322 | V |
|  | ул. 1-й Проезд | 347 | V |
|  | ул. 2-й Проезд | 276 | V |
|  | ул. Камышовая | 622 | V |
|  | ул. А. Грибова | 622 | V |
|  | ул. Мотыльковая | 622 | V |
|  | ул. Вергузовская | 569 | V |
|  | ул. Ольховая | 150 | V |
|  | ул. Кленовая | 430 | V |
|  | ул. Сосновая | 397 | V |
|  | ул. Васильковая | 397 | V |
|  | ул. Конечная | 244 | V |
|  | ул. Заречная | 340 | V |
|  | ул. Светлая | 350 | V |
|  | ул. Просторная | 329 | V |
|  | ул. Каменная | 622 | V |
|  | ул. Комплексная | 1124 | V |
|  | ул. 4-я очередь | 292 | V |
|  | ул. Казанская | 504 | V |
|  | ул. Лиственная | 397 | V |
|  | ул. Набережная | 575 | V |
| 3 | д. Беркино |  |  |
|  | ул. без названия | 1116 | ΙV |
| 4 | д. Голчаново |  |  |
|  | ул. без названия | 766 | V |
|  | ул. Комсомольская | 515 | V |
| 5 | д. Залесье |  |  |
|  | ул. Запрудная | 613 | V |
|  | ул. без названия | 931 | ΙΙΙ |
| 6 | д. Зыбиха |  |  |
|  | ул. без названия | 853 | ΙV |
| 7 | д. Иневеж |  |  |
|  | ул. без названия | 1989 | V |
|  | ул. Строителей | 335 | V |
| 8 | д. Кадниково |  |  |
|  | ул. без названия | 1884 | V |
|  | ул. Бабочкина | 150 | V |
| 9 | д. Кулиги |  |  |
|  | ул. без названия | 283 | V |
| 10 | д. Куминово |  |  |
|  | ул. без названия | 293 | V |
| 11 | с. Михалево |  |  |
|  | подъезд к дворовым территориям | 689 | ΙΙΙ |
|  | подъезд к дворовым территориям | 421 | ΙΙΙ |
| 12 | д. Оголиха |  |  |
|  | ул. без названия | 220 | V |
| 13 | с. Чуприно |  |  |
|  | ул. без названия | 810 | V |
|  | ИТОГО | 49526 |  |

На улицах в местах перехода водных препятствий расположено 2 автодорожных и 1 пешеходный мост (с. Ново-Талицы).

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Новоталицкого сельского поселения:

- отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие тротуаров на улицах.

### 1.8.3. Объекты транспортного обслуживания

Новоталицкое сельское поселение

Из объектов дорожного сервиса на территории поселения имеются:

- 4 действующих автозаправочных станции (далее по тексту - АЗС) общего пользования, мощностью от 2 до 5 топливо-раздаточных колонок. Станции расположены на автомобильных дорогах «Ростов–Иваново–Нижний Новгород», «Иваново–Ярославль» и «Авдотьино–Беляницы–Курьяново», у границ с. Ново-Талицы;

- 4 действующие станции технического обслуживания (далее по тексту СТО), общей мощностью 17 постов; объекты расположены в с. Ново-Талицы;

- действующая автомойка, мощностью 2 поста; объект расположен на юго-восточной границе с. Ново-Талицы;

- кроме того, на территории поселения имеются 2 строящиеся станции технического обслуживания, а также планируется строительство  1 станции технического обслуживания и 2 автомоек возле юго-восточной границы с. Ново-Талицы;

Помимо вышеперечисленных объектов на территории поселения имеются:

- действующий остановочный пункт "Седьмой лепесток"; объект расположен на железнодорожной линии рядом с с. Михалево;

- 2 действующих дорожных ремонтно-строительных управления, ОАО "Ивановское ДРСУ" и ОАО "ДСУ-1", расположенных у границ с. Ново-Талицы и с. Михалево;

- наземная стоянка грузового автотранспорта, вместимостью 50 машино-мест; объект расположен на восточной границе с. Ново-Талицы;

- наземная стоянка индивидуального автотранспорта, вместимостью 90 машино-мест; объект расположен возле юго-восточной границы с. Ново-Талицы;

- 6 действующих павильонов общественного транспорт. Объекты расположены на автомобильных дорогах «Ростов–Иваново–Нижний Новгород», «Иваново–Ярославль» и "Авдотьино–Беляницы–Курьяново" у населенных пунктов с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Кадниково и д. Иневеж.

с. Ново-Талицы

Объекты дорожного сервиса в границах с. Ново-Талицы:

- действующая АЗС общего пользования, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки;

- 3 действующих и 2 строящихся СТО, мощностью от 2 до 10 постов;

- 1 действующая и 1 строящаяся автомойка, мощность действующей автомойки составляет 4 поста;

- кроме того, на территории села планируется строительство АЗС, СТО и автомойки.

Помимо вышеперечисленных объектов на территории села находятся следующие объекты транспортного обслуживания:

- наземная стоянка грузового автотранспорта, вместимостью 20 машино-мест;

- 3 наземных стоянки индивидуального автотранспорта, общей вместимостью 380 машино-мест;

- 10 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 1020 машино-мест (3 гаражных кооператива расположены вблизи границ села);

- 7 действующих павильонов общественного транспорта.

Размещение 1 СТО, стоянки грузового автотранспорта и 1 стоянки индивидуального автотранспорта не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.), так как существующая жилая застройка расположена в санитарно-защитной зоне данных объектов.

с. Михалево

На территории села находятся следующие объекты транспортного обслуживания:

- наземная стоянка индивидуального автотранспорта, вместимостью 40 машино-мест;

- 4 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 260 машино-мест;

- 2 действующих павильона общественного транспорта.

Размещение 2 гаражных кооперативов не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.), так как существующая жилая застройка расположена в санитарно-защитной зоне данных объектов.

д. Залесье

На территории деревни находятся следующие объекты транспортного обслуживания:

- 3 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 70 машино-мест;

- 1 действующий павильон общественного транспорта.

д. Голчаново

Из объектов транспортного обслуживания на территории деревни находится действующий гаражный кооператив, вместимостью 50 машино-мест.

д. Беркино, д. Зыбиха, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Кулиги, д. Куминово,

д. Оголиха и с. Чуприно

В настоящее время на территории данных населенных пунктов объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на конец 2021 г. численность жителей в населенных пунктах, входящих в состав Новоталицкого сельского поселения составляет: с. Ново-Талицы - 10499 чел., 
д. Анкудиново - 288 чел., д. Беркино - 269 чел., д. Голчаново - 261 чел., д. Залесье - 457 чел., д. Зыбиха - 173 чел., д. Иневеж - 344 чел., д. Кадниково - 148 чел., д. Кулиги - 25 чел., 
д. Куминово - 31 чел., с. Михалево - 2036 чел., д. Оголиха - 11 чел., с. Чуприно - 106 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями принята - 250 автомобилям на 1000 жителей. В соответствии с этими данными рассчитано количество легковых автомобилей в населенных пунктах: с. Ново-Талицы - 2635 единиц, д. Анкудиново - 72 единиц, д. Беркино - 68 единиц, д. Голчаново - 66 единиц, д. Залесье - 115 единиц, д. Зыбиха - 44 единиц, 
д. Иневеж - 86 единиц, д. Кадниково - 37 единиц, д. Кулиги - 7 единиц, д. Куминово - 8 единиц, с. Михалево - 512 единиц, д. Оголиха - 3 единицы, с. Чуприно - 27 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения установлены в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - РНГП):

- потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований РНГП и наличия объектов дорожного сервиса делаем вывод, что в настоящее время поселение полностью обеспечено объектами дорожного сервиса.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в многоквартирной застройке (с. Ново-Талицы - 9034 чел., с. Михалево - 1847 чел., д. Залесье - 331 чел., 
д. Голчаново - 128 чел.), потребность в гаражах составляет: с. Ново-Талицы - 2033 машино-места, с. Михалево - 416 машино-мест, д. Залесье - 75 машино-мест, д. Голчаново - 29 машино-мест.

Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на территории приусадебных участков. Исходя из наличия и потребности мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта, можно сделать вывод, что в настоящее время в с. Ново-Талицы, с. Михалево и д. Залесье спрос на гаражи не удовлетворен.

## 1.9. Коммунальное обслуживание

### 1.9.1. Водоснабжение

На территории Новоталицкого сельского поселения источниками водоснабжения являются артезианские водозаборные скважины. В некоторых населенных пунктах в качестве источника водоснабжения используются индивидуальные колодцы. Во всех населенных пунктах отмечается несоблюдение зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и отсутствие систем обеззараживания воды.

с. Ново-Талицы

Система водоснабжения централизованная с несколькими источниками питания, представленными артезианскими скважинами.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения с. Ново-Талицы включает:

- водозабор по ул. Радужная. Водозабор представлен кустом артезианских скважин, насосной станцией второго подъема, резервуарами чистой воды;

- водозабор в створе ул. Новинская. Водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную башню;

- водозабор по ул. 1-я Яковлевская. Водозабор состоит из артезианской скважины и водонапорной башни, расположенной на отдельной площадке;

- водозабор в створе 2-я Шимановская. Водозабор представлен артезианской скважиной, производительностью 7,5 м³/сут;

- водозабор по ул. Совхозная. Водозаборный узел представлен водозаборной скважиной и водонапорной башней;

- водозабор в зоне коммунально-складского назначения в створе ул. Радужная объединен единой сетью с двумя водозаборными узлами, расположенными по ул.2-я Линия. Один из водозаборных узлов представлен артезианской скважиной, второй - артезианской скважиной и водонапорной башней;

- водозабор по ул. Автодоровская. Водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную башню;

- водозабор молочного завода ЗАО «Вергуза» - артезианская скважина и водонапорная башня.

Резервный запас воды на пожаротушение для населенного пункта хранится в резервуарах чистой воды и водонапорных башнях.

Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 100-150мм.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения с. Ново-Талицы, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- система водоснабжения централизованная;

- качество воды соответствует питьевым требованиям.

Отрицательные качества:

- наличие нескольких водозаборных узлов в с. Ново-Талицы увеличивает эксплуатационные затраты;

- высокий износ водозаборных и напорно-регулирующих сооружений, водопроводных сетей;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются, что может привести к загрязнению источника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.

Вывод: необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуатацию новых водозаборных и водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников водоснабжения.

с. Михалево

Система водоснабжения централизованная. Водоснабжение осуществляется из водозаборной скважины ОАО «Ивановских техуглерод и резина». Зона санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения не соблюдается.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.

Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 57-150мм.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- система водоснабжения централизованная;

Отрицательные качества:

- высокий износ сооружений и сетей водоснабжения;

- качество воды не соответствует питьевым требованиям;

- зона санитарной охраны источника водоснабжения не соблюдается.

Выводы: необходимо предусмотреть строительство нового водозаборного узла, водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников водоснабжения, замену сетей водоснабжения по мере износа.

д. Голчаново

Система водоснабжения децентрализованная. Водоснабжение осуществляется из действующих водозаборных скважин. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения не соблюдаются.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие только отрицательных качеств:

- отсутствие централизованной системы водоснабжения;

- высокий износ сооружений системы водоснабжения;

- качество воды не соответствует питьевым требованиям;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются.

Выводы: необходимо предусмотреть строительство централизованной системы водоснабжения и устройство водоочистных сооружений.

д. Залесье

Источник водоснабжения д. Залесье - артезианская скважина, расположенная в юго-западной части населенного пункта. Система водоснабжения комбинированная (централизованная для малоэтажной застройки и децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- наличие централизованной системы водоснабжения, частично обеспечивающей жилую застройку.

Отрицательные качества:

- износ водозаборного сооружения;

- зоны санитарной охраны источника водоснабжения не соблюдаются, что может привести к загрязнению источника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.

Вывод: необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуатацию новых водозаборных и водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

д. Анкудиново, д. Иневеж, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Зыбиха, д. Беркино

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев. Существующие водозаборные сооружения д. Иневеж, д. Беркино и д. Кадниково, включающие артезианскую скважину и водонапорную башню - недействующие. Существующая водозаборная скважина д. Анкудиново обеспечивает территорию сезонного проживания (сады, огороды).

д. Куминово, д. Оголиха

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев.

### 1.9.2. Водоотведение

На территории Новоталицкого сельского поселения централизованная система водоотведения организована только в с. Ново-Талицы, д. Залесье, с. Михалево.

В остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется без очистки на рельеф, что негативно сказывается на экологической безопасности сельского поселения.

с. Ново-Талицы

Система водоотведения с. Ново-Талицы комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Отвод стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы.

Централизованной системой водоотведения оснащена малоэтажная, среднеэтажная и административная застройка с. Ново-Талицы.

Отвод сточных вод южной части населенного пункта обеспечивает канализационная насосная станция, расположена в створе ул. Новинская. Сброс сточных вод осуществляется на канализационные очистные сооружения, расположенные на ул. 2-я Садовая.

Отвод сточных вод малоэтажной застройки северной части населенного пункта осуществляется на канализационные очистные сооружения, расположенные на ул. 3-я Яковлевская.

Отвод сточных вод восточной части населенного пункта обеспечивает канализационная насосная станция, расположенная между улицами 2-я и 3-я Линия на канализационные сооружения, расположенные на берегу р. Виргуза.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Ново-Талицы, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

- наличие централизованной системы водоотведения.

Отрицательные качества:

- высокий износ оборудования и канализационных сетей;

- несколько канализационных очистных сооружений увеличивает эксплуатационные затраты;

- сброс неочищенных сточных вод негативно воздействует на окружающую среду;

- не соблюдена санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений, расположенных на берегу р. Виргуза.

Выводы: необходимо предусмотреть замену канализационных сетей по мере износа, реконструкцию объектов водоотведения, вынос канализационных очистных сооружений, расположенных на берегу р. Виргуза.

с. Михалево

Система водоотведения централизованная. Отвод сточных вод осуществляется системой самотечных коллекторов на канализационную насосную станцию, расположенную в юго-западной части населенного пункта.

Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения ОАО «Ивановских техуглерод и резина» посредством напорного коллектора Ø100 мм протяженностью около 1,5 км.

Общая протяженность напорно-самотечных сетей Ø110-150 мм составляет 2,5 км.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Михалево, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

- наличие централизованной системы водоотведения.

Отрицательные качества:

- высокий износ оборудования и канализационных сетей.

Выводы: необходимо предусмотреть замену канализационных сетей по мере износа, реконструкцию канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений.

д. Залесье

Система водоотведения д. Залесье комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Отвод сточных вод централизованно осуществляется от малоэтажной застройки. Отвод стоков на канализационные очистные сооружения обеспечивает канализационная насосная станция.

Сброс стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотранспортом вывозятся на канализационные очистные сооружения, расположенные в юго-западной части населенного пункта.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения д. Залесье, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

- наличие централизованной системы водоотведения.

Отрицательные качества:

- в санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений расположена жилая застройка.

Выводы: в связи с несоблюдением нормативной санитарно-защитной зоны, необходимо предусмотреть вынос канализационных очистных сооружений.

д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Беркино, с. Чуприно, д. Зыбиха, д. Куминово

В населенных пунктах система водоотведения отсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф.

Вывод: необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений со сливной станцией.

1.9.3 Теплоснабжение

c. Ново-Талицы

Система теплоснабжения c. Ново-Талицы децентрализованная.

Теплоснабжение жилых и общественно-административных зданий осуществляется от четырех котельных, расположенных в селе, и двух котельных, расположенных на территории ОАО «Совхоз «Тепличный». Основное топливо – природный газ.

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных газовых котлов.

Система теплоснабжения закрытая. Схема тепловых сетей четырехтрубная, тупиковая. Расчетный температурный график - 95/75 0С.

c. Михалево

Система теплоснабжения c. Михалево децентрализованная.

Теплоснабжение среднеэтажной жилой застройки и административных зданий осуществляется от котельной, расположенной на территории промышленного предприятия ОАО «Ивановский Техуглерод и Резина».

Система теплоснабжения закрытая. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая. Расчетный температурный график - 95/75 0С.

Теплоснабжение жилого дома №23 осуществляется от индивидуальной газовой котельной мощностью 0,824 Гкал/ч.

Существующая котельная, расположенная в селе – недействующая.

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных газовых котлов.

д. Залесье

Система теплоснабжения д. Залесье децентрализованная.

Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки и общественных зданий осуществляется от газовой котельной мощностью 3,44 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая. Расчетный температурный график - 95/75 0С.

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных газовых котлов.

Анализируя современное состояние системы теплоснабжения с. Ново-Талицы, с. Михалево и д. Залесье, установлено наличие отрицательных качеств:

- оборудование котельных физически изношено и требует капитального ремонта или замены;

- большой процент износа трубопроводов тепловых сетей;

- большие потери тепла через изоляцию.

д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Иневеж

В д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Иневеж теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и общественных зданий осуществляется от собственных газовых котлов.

В остальных населенных пунктах сельского поселения топливом служат дрова и уголь.

Вывод: для данных населённых пунктов существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом. При развитии газификации населенных пунктов генеральным планом предлагается децентрализованное теплоснабжение индивидуальной жилой и общественной застройки от газовых котлов и водонагревателей.

### 1.9.4 Электроснабжение

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в Костромской области.

Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим сетям «Ивановского РЭС» по линиям напряжением 110 и 220 кВ.

В границах Новоталицкого сельского поселения находится 4 понизительные подстанции (далее – ПС): ПС 220/110/10 кВ «Иваново», ПС 110/10/6 кВ «Залесье», мощностью 2x25 МВА, ПС 110/10 кВ «Ново-Талицы», мощностью 2х16 МВА и ПС 110/6 кВ «Пелгусово», мощностью 10+6,3 кВ, высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 и 220 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов являются ПС «Залесье», ПС «Ново-Талицы» и ПС «Пелгусово», которые по ЛЭП 110 кВ получают электроэнергию от понизительной подстанции ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в ста метрах восточней села Чуприно, а также ПС «Иваново». Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10(6) кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей, обслуживающие объекты промышленности и коммунально-складского назначения.

Сети электроснабжения напряжением 220, 110 и 10(6) кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

- ЛЭП-220 кВ – 4,9 км;

- ЛЭП-110 кВ – 54,6 км;

- ЛЭП-10(6) кВ – 46,1 км.

От ПС «Иваново», ПС «Залесье», ПС «Ново-Талицы» и ПС «Пелгусово» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10(6) кВ осуществляется передача электрической энергии на ТП класса 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Подробные данные, диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций, указаны в семантических данных электронной версии проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения в населенных пунктах

| № п/п | Населенный пункт | Опорный источник электроснабжения | Обслуживающие трансформаторные подстанции, шт | ЛЭП 220 и 110 кВ, км | ЛЭП 10(6) кВ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Беркино | ПС «Залесье» | КТП-б/н (1 шт.) | 0,9 | - |
| 2 | д. Залесье | ПС «Залесье» | КТП-б/н (2 шт.) | 0,3 | 1,5 |
| 3 | д. Зыбиха | ПС «Залесье» | КТП-б/н (1 шт.) | - | 0,1 |
| 4 | д. Иневеж | ПС «Пелгусово» | КТП-б/н (1 шт.) | 1 | 0,8 |
| 5 | д. Кадниково | ПС «Ново-Талицы» | КТП-б/н (1 шт.) | - | 0,8 |
| 6 | д. Кулиги | ПС «Залесье» | - | - | - |
| 7 | д. Куминово | ПС «Пелгусово» | - | - | - |
| 8 | с. Михалево | ПС «Пелгусово» | КТП-б/н (1 шт.) | 2,1 | 2,1 |
| 9 | д. Оголиха | ПС «Залесье» | - | - | - |
| 10 | с. Чуприно | ПС «Иваново» | - | 4,4 | - |
| 11 | с. Ново-Талицы | ПС «Ново-Талицы» | КТП-б/н (25 шт.) | 1 | 14,6 |
| 12 | д. Голчаново | ПС «Ново-Талицы» | КТП-б/н (2 шт.) | - | 1,7 |
| 13 | д. Анкудиново | ПС «Ново-Талицы» | КТП-б/н (1 шт.) | - | 1,2 |

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Новоталицкого сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

- при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10(6)/0,4 кВ максимальные часовые загрузки к 2039 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

- эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10(6) кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3;

- с учётом выявленных недостатков электроснабжения Новоталицкого сельского поселения, необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

### 1.9.5 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Новоталицкого сельского поселения осуществляется природным газом от газораспределительной станции (ГРС) «Тепличный», расположенной на территории Новоталицкого сельского поселения.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители с. Ново-Талицы, 
д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Залесье, д. Зыбиха, с. Михалево, д. Иневеж. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также используется в качестве топлива для котельных.

В д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха централизованное газоснабжение отсутствует.

Подача газа к газифицированным населенным пунктам производится от стальных газопроводов высокого давления диаметром 57-426 мм, проходящих по территории сельского поселения.

Газопроводы высокого давления подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система 2-х ступенчатая:

- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным;

- от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

По принципу построения газораспределительная система выполнена по смешанной схеме, включающей кольцевые и тупиковые газопроводы.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен; прокладка выполнена подземно и надземно.

Анализируя современное состояние газораспределительной системы Новоталицкого сельского поселения, установлено:

- распределительные газопроводы охватывают значительную территорию газфицированных населенных пунктов;

- газораспределительная система охватывает не все населенные пункты сельского поселения.

### 1.9.6 Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Новоталицкого сельского поселения оказывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям сельского поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

- услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;

- услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.

Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом варианте, интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов.

Доступ в интернет на территории Новоталицкого сельского предоставляет также ФГУП «Почта России», на территории с. Ново-Талицы организован пункт коллективного доступа.

В настоящее время сельское поселение телефонизировано от 2-х автоматических телефонных станций (АТС) общей номерной емкостью 2248 номеров, установленных в с. Ново-Талицы и с. Михалево. Связь между АТС осуществляется по кабельным линиям связи.

Эфирное телевизионное и радиовещание в Новоталицком сельском поселении осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново. Филиал обеспечивает вещание 8 телевизионных и 10 радиовещательных программ.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон».

На территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения проводное радиовещание отсутствует.

Анализируя современное состояние системы связи, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные качества:

- динамично развивающаяся система сотовой связи.

Отрицательные качества:

- существующее оборудование абонентского доступа АТС сельского поселения не соответствует современным требованиям;

- монтированной номерной емкости сельских АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования.

В перспективе необходима модернизация существующих АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.

## 1.10. Охрана историко-культурного наследия

### 1.10.1. Объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры.

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории сельского поселения и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристическая и рекреационная деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия по земельному кодексу РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

В настоящее время, согласно актуальной информации комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия на территории Новоталицкого сельского поселения расположено 6 объектов культурного наследия:

Объекты культурного наследия

| Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследия | Реквизиты нормативно правового акта о постановке на государственную охрану объекта | Категория историко культурного значения объекта | Вид объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Дом, в котором жил большевик-подпольщик, депутат 3-й Государственной думы С.А. Воронин» | с. Голчаново | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
| 2. «Смоленская церковь» | д. Кулиги | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
| 3. «Никольская церковь», 1755 г., 1820 г. | с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, 61в | Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 20.01.2022 № 13-о | Местная (муниципаль-ная) | Памятник |
| 4. «Главный дом усадьбы Молчановых-Меркуловых», середина XVIII в. | с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, 6 | Решение исполкома Ивановского облсовета депутатов трудящихся от 17.07.1947 № 727 Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 30.11.2020 № 50-о | Региональная | Памятник |
| 5. «Усадьба адмирала Н.И. Молчанова» | с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, 6 | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |
| 6. «Дом, в котором жил ученый-филолог, профессор Московского университета, основатель государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Иван Владимирович Цветаев (1847-1913 гг.)» | с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, 63 | Решение исполкома Ивановского облсовета народных депутатов от 05.08.1987 № 340 | Региональная | Памятник |

### 1.10.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия разработан только для с. Ново-Талицы, и утвержден  Решением исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 26.04.1991 № 161  «Об утверждении  зон охраны памятников истории и культуры с. Ново-Талицы Ивановского района». В соответствии с этим проектом на территории с. Ново-Талицы для объектов культурного наследия: храмовый комплекс Никольской церкви; усадьба адмирала Н.И. Молчанова; дом-усадьба Цветаевых установлены границы зон охраны памятников, границы зоны регулирования застройки, границы зоны охраняемого ландшафта, границы зоны регулирования музейного комплекса, зона охраны и регенерации ландшафта.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил ученый-филолог, профессор Московского университета, основатель государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Иван Владимирович Цветаев (1847-1913 гг.)» (с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, 63) установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 14.02.2023 № 17-о.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Главный дом усадьбы Молчановых-Меркуловых», середина XVIII в.» (с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, 6) установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 06.03.2023 № 38-о.

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Никольская церковь», 1755 г., 1820 г. в с. Ново-Талицы установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 20.01.2022 № 13-о.

В отношении выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения, защитные зоны не устанавливаются. Зоны охраны и границы территории данных объектов культурного наследия не утверждены.

- При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### 1.10.3. Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения, предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

## 1.11. Экологическое состояние территории

### 1.11.1. Атмосферный воздух

На территории Новоталицкого сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2007 г.».

На территории сельского поселения расположен ряд промышленных предприятий, влияющих на экологическую обстановку. Такими предприятиями являются: ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр», ОАО "Ивановский Техуглерод и резина", животноводческий комплекс ЗАО "Вергуза" и др. Предприятия являются основным стационарным источником загрязнения окружающей среды. Для уменьшения значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях ведется постоянная работа по решению задач снижения негативного воздействия производств на окружающую среду. Используются такие методы как:

- модернизация систем очистки газа, постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха в селитебной зоне, контроль и регулировка автомобильных двигателей на токсичность и дымность отработанных газов,

- перевод технологических процессов на использование более чистого экологического топлива.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Перерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия производят в процессе своей деятельности выброс в атмосферу железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, ксилол, бенз/а/пирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмеркаптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной муки, пыль зерновая, пыль меховая, специфических веществ от процессов утилизации отходов. Наибольшее воздействие на качество атмосферного воздуха оказывают фенол, метилмеркаптан, этилмеркаптан (фермы).

Выброс углеводородов происходит на автомобильной заправочной станции от процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов на территории Новоталицкого сельского поселения представлены ниже.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Новоталицкого сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
|  | с. Ново-Талицы |  |
|  | Убойный цех* | 300 |
|  | Цех "Куриное царство", колбасный цех, кондитерский цех, рыбокоптильный цех | 300, 50 |
|  | Станция технического обслуживания* | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта* | 25, 15 |
|  | д. Голчаново |  |
|  | Гаражи индивидуального транспорта* | 15 |
|  | д. Залесье |  |
|  | Цех по производству пряников | 50 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта* | 15 |
|  | д. Кадниково |  |
|  | Склады | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | с. Михалево |  |
|  | Цех по розливу сусла завода техуглерода* | 100 |
|  | Котельная* | 50 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта* | 25, 15 |
|  | Новоталицкое с. п. |  |
|  | ОАО "Ивановский Техуглерод и резина"* | 1000 |
|  | Электрометаллургический завод по производству строительного металлопроката ООО "Волжский электрометаллургический завод"* | 500 |
|  | Открытый склад песка, гравия* | 300 |
|  | Животноводческий комплекс ЗАО "Вергуза"* | 300 |
|  | Завод по производству раствора железобетона* | 300 |
|  | Бойня | 300 |
|  | Вертолетная площадка | 300 |
|  | Газораспределительная станция "Тепличный" | 300 |
|  | Производство железобетонных изделий, пилорамы | 300, 100 |
|  | Коптильный цех, производство тротуарной плитки, металлоконструкций* | 300, 100 |
|  | Нефтеперекачивающая станция "Залесье" | 200 |
|  | ООО " Верхневолжский Сервисный Металло-Центр "ДИПОС" | 100 |
|  | Молочный завод | 100 |
|  | Пилорама* | 100 |
|  | Складские помещения. Столярные мастерские. Ремонт машин (лесовозов) | 100 |
|  | Дорожно-ремонтное строительное управление* | 100 |
|  | Тепличное хозяйство ОАО "Совхоз "Тепличный"* | 100 |
|  | Стоянка грузовой техники, гаражи индивидуального транспорта | 100, 35 |
|  | Станция технического обслуживания* | 100, 50 |
|  | Цех по переработке пластика* | 100 |
|  | Коммунально-складская территория ООО "Гидравлик" | 50 |
|  | Коммунально-складская территория ЗАО "Вергуза" | 50 |
|  | Котельная | 50 |
|  | Ферма (кролики) | 50 |
|  | Территория коммунально-складского назначения* | 50 |
|  | Свинотоварная ферма* | 50 |
|  | Автомойка* | 50 |
|  | Автозаправочная станция | 50 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта | 35 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых расположена жилая застройка.

В настоящее время большая часть жилой застройки д. Иневеж и с. Михалево расположена в санитарно-защитной зоне ОАО "Ивановский Техуглерод и резина". Часть жилой застройки с. Ново-Талицы расположена в санитарно-защитных зонах животноводческого комплекса ЗАО "Вергуза", предприятия по производству железобетонных колец, рыбокоптильного и убойного цехов, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Часть жилой застройки с. Ново-Талицы, располагается в санитарно-защитных зонах объектов транспортной инфраструктуры.

### 1.11.2. Поверхностные воды и подземные воды

Поверхностные воды.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

Подземные воды.

Отходы производства и потребления являются опасными источниками загрязнения подземных вод на территории сельского поселения.

Существующая на сегодняшний день практика захоронения отходов на несанкционированных свалках, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, приводит к загрязнению подземных вод. В основании свалок зачастую отсутствуют слабопроницаемые отложения, что также приводит к неизбежному загрязнению поземных вод.

Особого внимания требуют пестициды, непригодные к использованию, которые хранятся в местах, не приспособленных для целей хранения опасных отходов, что представляет собой реальную угрозу экологической безопасности региона. Обладающие токсичностью отходы, являются одним из существенных источников загрязнения подземных водоносных горизонтов.

Для водоснабжения населенных пунктов используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания и поступления загрязняющих веществ из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

### 1.11.3. Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории Новоталицкого сельского поселения связано со строительными работами, разработкой карьеров песка и песчано-гравийной смеси, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов на территории Новоталицкого сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.

### 1.11.4 Особо охраняемые природные территории

Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, туристско-рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологического просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области».

На территории Новоталицкого сельского поселения расположена особо охраняемая природная территория – памятник природы Ивановской области «Парк в усадьбе генерала Молчанова», а также небольшая часть особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы Ивановской области «Озеро Серковское» (решения малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 
№ 147 и № 148).

Паспорт памятника природы Ивановской области «Озеро Серковское» утвержден постановление Правительства Ивановской области от 19 февраля 2014 года № 49-п.

По периметру границ указанного памятника природы установлены информационные аншлаги.

## Информация о правовых актах, подтверждающих статус указанной особо охраняемой природной территории как памятника природы, режиме особой охраны памятника природы (запретах и ограничениях) содержится в его паспорте (п.1, п. 8 паспорта).

1.12 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

| Наименование | Срок реализации |
| --- | --- |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области | 2016-2027 |
| Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы | 2020 – 2040 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на период с 2019 – 2039 годы | 2019 – 2039 |

1.13 *Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональ-ная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
|  | Магистральный нефтепровод «Сургут - Полоцк». Реконструкция на участке 2348-2353 км | на участке 2348-2353 км; год завершения — 2024 | Зона сельскохозяйст-венного использования, зона природных территорий |
|  | Магистральный нефтепровод «Сургут - Полоцк». Замена участка 2360,3-2364,8 км | участок 2360,3-2364,8км; год завершения — 2027 | Зона сельскохозяйст-венных угодий, зона природных территорий |
|  | Нефтеперекачивающая станция «Залесье». Строительство склада для хранения оборудования ликвидации аварийных розливов нефти/нефтепродуктов. | Территория НПС «Залесье»; год завершения — 2023 | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Нефтеперекачивающая станция «Залесье». Реконструкция системы комплексной молниезащиты и заземления | Территория НПС «Залесье»; год завершения — 2023 | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Нефтеперекачивающая станция «Залесье». Реконструкция площадки узла регулирования давления, площадки задвижек | Территория НПС «Залесье»; год завершения — 2023 | Зона инженерной инфраструктуры |
| 2 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 4 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 5 | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |

Планируемые для размещения на территории поселения объекты регионального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги Иваново – п. Чернореченский – Ново-Талицы | юго-восточная часть поселения; расчетный срок | - Территории общего пользования |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги Ростов – Иваново-Нижний Новгород 101 км по 124 км в | центральная часть поселения; расчетный срок | - Территории общего пользования |
| 3 | Строительство подъездной дороги, необходимой для размещения инвесторов на площадке в д. Иневеж. 1 - 2 этапы (реализация проекта по строительству объектов инфраструктуры для размещения резидентов промышленной площадки в д. Иневеж) | центральная часть поселения; протяженность — 2 км; 1 очередь | - Производственная и коммунально-складская зона |

# 2. Обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения поселения, направлений развития территории и прогнозируемых ограничениях их использования

## 2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-пространственное решение территории Новоталицкого сельского поселения приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории сельского поселения Новоталицкое, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;

- наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;

- наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;

- существующие транспортные связи;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населённых пунктов.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- благоустройство территорий населённых пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Новоталицкое сельское поселение

Вне границ населенных пунктов на территории поселения располагаются животноводческие фермы, складские территории, садоводческие товарищества. На юго-востоке и северо-западе с. Ново-Талицы находятся территории воинских частей. Так же северо-западнее с. Ново-Талицы расположено городское кладбище. В южной части сельского поселения расположены существующие территории ОАО «Ивановский техуглерод и резина». В районе с. Михалево расположено ЗАО «Михалевоагропромснаб». В непосредственной близости от д. Залесье находится НПС «Залесье». В центральной части сельского поселения, рядом с. Чуприно, находится остановочный пункт железнодорожного транспорта «Седьмой лепесток», а в районе д. Залесье находится вертолетная площадка.

Генеральным планом предлагается реконструкция территории (сокращение площади участка) ОАО «Ивановский техуглерод и резина» с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Генеральным планом предлагается расширение производственной и коммунально-складской зоны западнее д. Иневеж.

Село Ново-Талицы

Современная планировочная структура села имеет достаточно компактный вид и подчинена направлениям автомобильных дорог, проходящих через населенный пункт: Ростов–Иваново–Нижний Новгород, Иваново–Чернореченский–Ново-Талицы, Иваново–Ярославль, Ново-Талицы–Дьяково–Говядово, Авдотьино–Беляницы–Курьяново. Развитие населенного пункта в северном направлении ограничено землями лесного фонда, с южной стороны – землями сельскохозяйственного назначения. В юго-восточном направлении застройка ограничена сложившейся производственной зоной и территорией воинской части.

Решениями генерального плана село Ново-Талицы в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру села. Новые транспортные направления обеспечат удобную связь между формируемыми функциональными зонами: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Населенный пункт разделен автомобильной дорогой Ростов–Иваново–Нижний Новгород на две части с разными сложившимися типами жилой застройки. Северная часть села представлена индивидуальной жилой застройкой, южная часть застроена многоквартирными домами. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов).

Общественный центр расположен в южной части населенного пункта. По причине неудовлетворительного технического состояния предлагается реконструкция следующих зданий: детский сад № 1, детский сад «Солнышко», поликлиника, Новоталицкий сельский дом культуры, библиотека «Золотой ключик»; средняя школа со школьным музеем и спортивным залом.

Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции административного центра поселения. Генеральным планом предлагается строительство новых зданий: объектов общественного питания, объектов торговли.

В южной части села Ново-Талицы расположен ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр «ДИПОС»; Генеральным планом предусмотрено расширение его территории. С целью соблюдения санитарно-экологических нормативов Генеральным планом предложены мероприятия по перепрофилированию и выносу производственных предприятий из жилой застройки. Генеральным планом предлагается расширение зоны транспортной инфраструктуры в восточной части населенного пункта.

На территории населенного пункта генеральным планом сформирована зона транспортной инфраструктуры в восточной и южной части населенного пункта.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий на базе существующего природного каркаса населённого пункта. Генеральным планом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра, благоустройство набережной реки Виргуза и присвоение статуса мемориального объекта кладбищу, расположенному в центральной части населенного пункта. Генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Деревня Анкудиново

Планировочная организация деревни Анкудиново представляет из себя регулярную квартальную застройку индивидуальными жилыми домами, подчиненную прямоугольной сетке улиц. В северной части участками индивидуальных жилых домов застроены оба берега реки Виргуза.

В северной части населенного пункта планируется строительство детского сада; в южной части — спортивной площадки и магазина.

Развитие производственных и коммунально-складских зон на территории деревни не предусмотрено.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Деревня Беркино

Планировочная структура деревни Беркино разделена дорогой местного значения IV технической категории на две части. Застройка формируется вдоль основной улицы.

В кварталах со сложившейся индивидуальной жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение застройки.

Развитие общественного центра предлагается в северо-восточной части населенного пункта, где размещаются общественные объекты: магазин (торговой площадью 100 квадратных метров); спортивная площадка.

В деревне Беркино развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Деревня Голчаново

Современная планировочная организация территории имеет линейную структуру, сформированную вдоль основной улицы.

Проектные решения в своей основе сохраняют сложившуюся планировочную структуру.

Жилая застройка деревни Голчаново представлена индивидуальными жилыми домами и застройкой малой этажности.

В сложившихся жилых кварталах предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Общественный центр сформирован в восточной части деревни, где Генеральным планом размещен магазин смешанных товаров (50 квадратных метров торговой площади).

Предлагается упорядочение территории гаражей в восточной части населенного пункта.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Деревня Залесье

Современная планировочная структура деревни компактная. С северо-востока территория населённого пункта ограничена проходящим нефтепроводом, нефтепродуктопроводом и магистральным газопроводом высокого давления. С северо-западной стороны населенный пункт ограничивает НПС «Залесье».

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет застройку. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами деревни: жилыми, общественными, производственными.

Жилая застройка представлена индивидуальными и малоэтажными домами. Генеральным планом предлагается вынос жилой застройки, расположенной в северо-западной части населенного пункта, из санитарно-защитной зоны от нефтепровода и магистрального газопровода высокого давления. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Общественный центр получит развитие в центральной части деревни, за счет строительства магазина (торговой площадью 100 квадратных метров); спортивной площадки.

В деревне Залесье развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Деревня Зыбиха

Территория населенного пункта представлена зоной индивидуальной жилой застройки, формируемой вдоль основной улицы.

Генеральным планом в существующих границах населенного пункта предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Развитие общественного центра и производственных и коммунально-складских зон в деревне не предусмотрено.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Деревня Иневеж

Территория населенного пункта разделена автомобильной дорогой Ростов-Иваново-Нижний Новгород.

Предложенное проектное решение деревни Иневеж в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру, однако генеральным планом предлагается вынос жилых территорий из санитарно-защитных зон от территорий ООО «Волжский электрометаллургический завод», ОАО «Ивановский техуглерод и резина» и от мясоперерабатывающего комплекса. Генеральным планом предлагается развитие малоэтажной жилой застройки в западной части населенного пункта. В кварталах со сложившейся индивидуальной жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение застройки.

В деревне Иневеж развитие общественно-деловых зон предусмотрено в юго-западной и юго-восточной частях населенного пункта. Запланированы к строительству: магазин торговой площадью 140 квадратных метров; спортивная площадка.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Деревня Кадниково

Современная планировочная структура формируется пересечением основных улиц.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке. В северо-восточной части предлагается размещение перспективной жилой застройки.

Развитие общественного центра и производственных и коммунально-складских зон в деревне не предусмотрено.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Деревня Кулиги

Планировочная структура деревни Кулиги компактная.

Генеральным планом в существующих границах населенного пункта предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Развитие общественного центра и производственных и коммунально-складских зон в деревне не предусмотрено.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Деревня Куминово

Развитие населенного пункта генеральным планом не предполагается. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Село Михалево

Сложившаяся планировочная организация села Михалево компактная, застройка тяготеет к автомобильной дороге Михалево-Иневеж.

Предложенное проектное решение села Михалево в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру села. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными.

Жилая зона села представлена кварталами среднеэтажной жилой застройки. Генеральным планом предлагается освоение новых территорий под жилую застройку средней этажности в восточной части населенного пункта.

Развитие общественно-деловой зоны планируется в центральной и северной части населенного пункта. Генеральным планом предлагается размещение следующих объектов: клуба; пункта бытового обслуживания с почтой и отделением сбербанка; аптеки; кафе (суммарной мощностью на 160 мест); спортивных площадок.

Генеральным планом предлагается корректировка существующих территорий производственного и коммунально-складского назначения с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм. В частности, мероприятия касаются территории гаражей в западной части населенного пункта и цеха по розливу сусла завода техуглерода.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Деревня Оголиха

Генеральным планом в существующих границах населенного пункта предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Развитие общественного центра и производственных и коммунально-складских зон в деревне не предусмотрено.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

Село Чуприно

Сложившаяся планировочная структура села компактная. Застройка формируется вдоль улиц 1-я Михалевская, 2-я Михалевская и 3-я Михалевская.

Предложенное проектное решение села Чуприно в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру села.

В кварталах со сложившейся индивидуальной жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Генеральным планом сохранены существующие границы населенного пункта.

## 2.2. Жилищная сфера

Показатель проектной обеспеченности населения определен исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но должен составлять не менее 18 кв.м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. В д. Кадниково Генеральным планом выделены территории индивидуальной жилой застройки, подлежащие освоению за расчетный срок.

С целью соответствия емкости жилых территорий и проектной численности населения, плотности населения на территориях жилой застройки должны быть не ниже следующих:

с. Ново-Талицы – 58 чел./га;

д. Анкудиново – 9 чел./га;

д. Беркино – 13 чел./га;

д. Голчаново – 17 чел./га;

д. Залесье – 63 чел./га;

д. Зыбиха – 12 чел./га;

д. Иневеж – 29 чел./га;

д. Кадниково – 9 чел./га;

д. Кулиги – 11 чел./га;

д. Куминово – 10 чел./га;

с. Михалево – 180 чел./га;

д. Оголиха – 17 чел./га;

с. Чуприно – 14 чел./га.

## 2.3. Социальная сфера

Емкость объектов социального и культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов обслуживания.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной сферы:

- Строительство:

с. Ново-Талицы:

- детский сад на 120 мест;

- 4 спортивных площадки;

- 3 магазина общей мощностью не менее 600 кв.м торговой площади;

- комбинат бытового обслуживания на 75 рабочих мест с отделением банка на 7 операционных мест;

- баня на 85 мест.

д. Анкудиново:

- детский сад на 120 мест;

- спортивная площадка;

- магазин на 400 кв. м торговой площади;

- кафе на 70 мест.

д. Беркино:

- спортивная площадка;

- магазин на 100 кв.м торговой площади.

д. Голчаново:

- магазин на 50 кв.м торговой площади.

д. Залесье:

- спортивная площадка;

- магазин на 100 кв.м торговой площади.

д. Иневеж:

- спортивная площадка;

- магазин на 140 кв.м торговой площади.

д. Кадниково:

- магазин на 100 кв.м торговой площади.

с. Михалево:

- клуб на 100 мест;

- 2 спортивных площадки;

- кафе на 80 мест

- магазин на 200 кв.м торговой площади.

## 2.4. *Производственная сфера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:

с. Ново-Талицы:

- упорядочение существующих производственных территорий;

- расширение территории ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр»;

- расширение производственной и коммунально-складской зоны в северо-западной части населенного пункта;

- размещение объекта легкой промышленности в восточной части населенного пункта.

Территория муниципального образования:

- расширение производственной территории западнее д. Иневеж;

- упорядочение существующих производственных территорий;

- реконструкция мясоперерабатывающего комплекса, ОАО «Ивановский техуглерод и резина»;

- реконструкция животноводческого комплекса ЗАО «Вергуза»;

- размещение распределительного комплекса ООО «Вайлдберриз» южнее с. Ново-Талицы.

## 2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

### 2.5.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях повышения эффективности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодорожных линий (расчетный срок).

Автомобильный транспорт

Для развития транспортной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспечения связи населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения с такими объектами, как животноводческие фермы, бойни, промышленные предприятия, объекты инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, имеют капитальный и переходный типы дорожной одежды; их общая протяженность составляет 18,4 км (1 очередь), в том числе: капитальный тип - 18,0 км, переходный тип - 0,4 км;

- реконструкция 1 автодорожного моста, расположенного на автомобильной дороге местного значения возле восточной границы с. Ново-Талицы (расчетный срок);

Автомобильные дороги и мосты, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.

Воздушный транспорт

В деятельность воздушного транспорта изменений не вносится.

### 2.5.2. Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Новоталицкого сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с РНГП Ивановской области введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. В соответствии с РНГП ширина проезжей части главных улиц принята равной 7,5-14 м, улиц в жилой застройке основных - 6-7 м, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов – 5,5-6 м. Дорожные одежды всех населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения, кроме д. Оголиха и д. Куминово, предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для улиц д. Оголиха и д. Куминово предлагаются дорожные одежды переходного типа с покрытием из неукрепленных каменных материалов. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Учитывая прохождение отдельных участков внешних автомобильных дорог через жилую застройку населенных пунктов, предусмотрено их включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нормам улиц соответствующих категорий. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ново-Талицы | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы (1 очередь) - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 29,5 / 193100 2,2 (2,2) / 28890 6,7 (6,7) / 40640 18,8 (5,1) / 113000 1,8 / 10570 |
| д. Анкудиново | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 17,6 / 105860 3,8 (3,8) / 23050 13,1 (10,2) / 78590 0,7 / 4220 |
| д. Беркино | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 | 1,7 / 10060 1,7 / 10060 |
| д. Голчаново | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 0,8 / 4430 0,7 / 4100 0,1 / 330 |
| д. Залесье | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1,8 / 10890 0,5 (0,5) / 3130 1,2 / 7270 0,1 / 490 |
| д. Зыбиха | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,2 / 6650 1,0 / 5700 0,2 / 950 |
| д. Иневеж | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 3,5 / 21050 0,3 (0,3) / 1940 2,8 / 16610 0,4 / 2500 |
| д. Кадниково | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 | 2,6 / 15520 2,6 / 15520 |
| д. Кулиги | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,3 / 7370 1,1 / 6160 0,2 / 1210 |
| д. Куминово | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 | 0,2 / 1440 0,2 / 1440 |
| с. Михалево | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,1 / 6490 0,8 / 4640 0,3 / 1850 |
| д. Оголиха | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 | 0,1 / 580 0,1 / 580 |
| с. Чуприно | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 2,1 / 12420 2,0 / 12050 0,1 / 370 |

Строительство и реконструкция улиц и дорог, для которых в таблице не указана 1 очередь, предлагается на расчетный срок.

В связи с планируемым развитием улично-дорожной сети с. Ново-Талицы предлагается реконструкция 2 автодорожных и сохранение 1 пешеходного мостов (расчетный срок).

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001, в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств на светофорных объектах для слабовидящих;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### 2.5.3. Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Новоталицком сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной численности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом расчетное количество легковых автомобилей равно: с. Ново-Талицы - 4218 единиц (численность населения на расчетный срок - 12050 человек), д. Анкудиново - 630 единиц (численность населения на расчетный срок - 1800 человек), д. Беркино - 130 единиц (численность населения на расчетный срок - 370 человек), д. Голчаново - 65 единиц (численность населения на расчетный срок - 185 человек), д. Залесье - 161 единица (численность населения на расчетный срок - 460 человек), д. Зыбиха - 61 единица (численность населения на расчетный срок - 173 человека), д. Иневеж - 156 единиц (численность населения на расчетный срок - 445 человек), д. Кадниково - 77 единиц (численность населения на расчетный срок - 220 человек), д. Кулиги - 25 единиц (численность населения на расчетный срок - 70 человек), д. Куминово - 11 единиц (численность населения на расчетный срок - 30 человек), с. Михалево-718 единиц (численность населения на расчетный срок - 2050 человек), д. Оголиха - 5 единиц (численность населения на расчетный срок - 15 человек), с. Чуприно - 49 единиц (численность населения на расчетный срок - 140 человек).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в РНГП:

- потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

- общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Новоталицкое сельское поселение

В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями РНГП, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция СТО, расположенной возле юго-восточной границы с. Ново-Талицы, с увеличением мощности до 5 постов (расчетный срок);

- сохранение 3 действующих АЗС, общей мощностью 8 топливо-раздаточных колонок, расположенных возле границ с. Ново-Талицы;

- сохранение 2 автомоек, расположенных возле юго-восточной границы с. Ново-Талицы;

Для обеспечения поселения объектами транспортного обслуживания генеральным планом предлагается:

- сохранение действующего остановочного пункта "Седьмой лепесток", расположенного на железнодорожной линии рядом с с. Михалево;

- сохранение действующей вертолетной площадки, расположенной возле северной границы д. Залесье;

- сохранение 2 действующих дорожных ремонтно-строительных управления, ОАО "Ивановское ДРСУ" и ОАО "ДСУ-1", расположенных границ с. Ново-Талицы и с. Михалево;

- сохранение наземной стоянки грузового автотранспорта, вместимостью 50 машино-мест, расположенной возле восточной границы с. Ново-Талицы;

- сохранение наземной стоянки индивидуального автотранспорта, вместимостью 90 машино-мест, расположенной возле юго-восточной границы с. Ново-Талицы;

- сохранение 6 действующих павильонов общественного транспорта, расположенных возле границ с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Кадниково и д. Иневеж.

с. Ново-Талицы

В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями РНГП, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение двух действующих  АЗС общего пользования, мощностью 4 и 3 топливо-раздаточные колонки;

- реконструкция 1 СТО, с увеличением мощности до 16 постов (расчетный срок);

- сохранение 2 СТО, общей мощностью 9 постов.

Для обеспечения объектами транспортного обслуживания генеральным планом предлагается:

- строительство разворотного кольца общественного транспорта в районе улиц Изумрудных;

- сохранение 2 наземных стоянок индивидуального автотранспорта, общей вместимостью 120 машино-мест;

- сохранение 7 действующих павильонов общественного транспорта.

В целях исключения негативного воздействия 1 СТО, стоянки грузового автотранспорта и 1 стоянки индивидуального автотранспорта на сохраняемую жилую застройку (размещение этих объектов не соответствует требованиям действующих санитарных норм, п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), предусмотрена их ликвидация.

В соответствии с требованиями РНГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в много-, средне- и малоэтажной жилой застройке (9910 человека), для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного автотранспорта, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция 2 гаражных кооперативов, с увеличением их общей мощности до 410 машино-мест (мощность увеличивается на 350 машино-мест) (расчетный срок);

- строительство 3 гаражных кооперативов, общей мощностью 1675 машино-мест (расчетный срок);

- сохранение 5 гаражных кооперативов, общей мощностью 680 машино-мест.

- хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

с. Михалево

В соответствии с требованиями РНГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в средне- и малоэтажной жилой застройке (2044 человека), для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного автотранспорта, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция 1 гаражного кооператива, с увеличением мощности до 120 машино-мест (мощность увеличивается на 30 машино-мест) (расчетный срок);

- строительство 1 гаражного кооператива, мощностью 405 машино-мест (расчетный срок);

- сохранение 1 гаражного кооператива, мощностью 80 машино-мест (2 гаражных кооператива рекомендуются к выносу, так как их размещение не соответствует требованиям действующих санитарных норм, п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.);

- сохранение наземной стоянки индивидуального автотранспорта, вместимостью 40 машино-мест;

- хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

Все действующие павильоны общественного транспорта сохраняются.

д. Залесье

В соответствии с требованиями РНГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (329 человек), для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного автотранспорта, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция 2 гаражных кооперативов, с увеличением мощности до 75 машино-мест (мощность увеличивается на 35 машино-мест) (расчетный срок);

- сохранение 1 гаражного кооператива, мощностью 30 машино-мест;

- хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

Действующий павильон общественного транспорта сохраняется.

д. Беркино, д. Голчаново, д. Зыбиха, д. Иневеж, д. Кадниково,

д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха и с. Чуприно

Учитывая индивидуальный характер жилой застройки, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предусмотренных согласно Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района и предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории муниципального образования:

Объекты местного значения уровня муниципального района:

Железные дороги:

- железнодорожные линии, общей протяженностью 3,6 км (расчетный срок).

Автомобильные дороги:

- автомобильные дороги, предназначенные для обеспечения связи населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения с такими объектами, как животноводческие фермы, промышленные предприятия, объекты инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, имеют капитальный и переходный типы дорожной одежды; их общая протяженность составляет 18,4 км (1 очередь), в том числе: капитальный тип - 18,0 км, переходный тип - 0,4 км;

- 1 автодорожный мост, расположенный у восточной границы с. Ново-Талицы (расчетный срок);

Улично-дорожная сеть:

- главные улицы, общей протяженностью 2,5 км (1 очередь);

- улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 11,7 км (1 очередь);

- улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 47,9 км (1 очередь - 15,3 км, расчетный срок – 32,6 км);

- проезды, общей протяженностью 4,2 км (расчетный срок).

Объекты транспортного обслуживания:

- 3 СТО, общей мощностью 23 поста (расчетный срок);

- 1 автомойка, мощностью 2 поста (расчетный срок);

- 2495 гаражей индивидуального легкового автотранспорта (расчетный срок).

## 2.6. Инженерное оборудование территории

### 2.6.1. Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения предусматривается с учетом их развития на расчетный срок.

В качестве источника предлагается использование подземных вод.

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в с. Ново-Талицы - II,  всех остальных населенных пунктов - III.

Во всех населенных пунктах кроме д. Оголиха и д. Куминово предполагается устройство централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято равным 120-195 л/сут на чел., в соответствии с РНГП Ивановской области.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства города. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

В населенных пунктах д. Оголиха и д. Куминово в связи с нерентабельностью строительства собственного водозаборного узла, на расчетный срок предусматривается привозное водоснабжение спецавтотранспортом от ближайших водозаборных узлов, включающих водопроводные очистные сооружения.

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека в д. Оголиха и д. Куминово принимается равной 50 л/сут на человека в соответствии с РНГП Ивановской области.

Расход воды на поливку не учитывается.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10-15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с РНГП Ивановской области.

Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборных узлов в состав которых входят: водозаборные скважины (рабочие и резервные) в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема, резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противопожарный запас), емкость для хранения промывной воды.

Местоположение проектных водозаборных узлов в каждом населенном пункте подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно РНГП Ивановской области.

с. Ново-Талицы

Водоснабжение с. Ново-Талицы предусмотрено от группового водопровода г. Иваново -  с. Ново-Талицы согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ивановский муниципальный район».

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже.

Водопотребление с. Ново-Талицы

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел Расчетный срок | Норма водопот-ребления, л/сут чел. | К сут. max | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 8176 | 195 | 1,2 | 1594.32 | 1913.18 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 2999 | 190 | 1,2 | 569.81 | 683.77 |
| 3 | Расход воды на полив территории | 11175 | 50 | 1,2 | 558.75 | 558.75 |
| 4 | Неучтенные расходы в размере 15 % | - | - | - | 324.62 | 389.54 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 3545.24 |

Максимальный суточный расход составит 3545,24 м³/сут.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества населенного пункта с. Ново-Талицы, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство группового водовода г. Иваново - с. Ново-Талицы Ø 315 мм;

- реконструкцию двух резервуаров чистой воды с увеличением объема до 1500 куб.м;

- реконструкцию повысительной насосной станции с увеличением производительности до 200 куб.м/час;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-225 мм, общей протяженностью 8,6 км.

на расчетный срок:

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, общей протяженностью 9,3 км.

д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково

Генеральным планом предусмотрено строительство общего водозаборного узла для водоснабжения д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково. Водозабор расположен севернее д. Анкудиново. Производительность водозаборного узла рассчитана с учетом общего водопотребления населенных пунктов д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже.

Водопотребление д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел Расчетный срок | Норма водопот-ребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| д. Анкудиново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1800 | 190 | 1,2 | 342,00 | 410,40 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 1800 | 50 | 1,2 | 90,00 | 108,00 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 10 % | - | - | - | 34,20 | 41,04 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 559,4 |
| д. Голчаново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 185 | 190 | 1,2 | 41,42 | 49,.70 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 185 | 50 | 1,2 | 10,90 | 10,90 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 10 % | - | - | - | 6,21 | 7,46 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 68,06 |
| д. Кадниково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 220 | 190 | 1,2 | 41,80 | 50,16 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 220 | 50 | 1,2 | 11,00 | 13,20 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 10 % | - | - | - | 4,18 | 5,02 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 68,38 |
| Суммарное водопотребление: |  |  |  |  |  | 685,28 |

Производительность водозаборного сооружения составит 700 м³/сут.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий.

Проектируемая водопроводная сеть д. Анкудиново – кольцевая с тупиковыми отводами из полиэтиленовых труб Ø110 мм общей протяженностью 8,1 км.

Проектируемая водопроводная сеть д. Голчаново – тупиковая, проложена в две нити из полиэтиленовых труб Ø110 мм общей протяженностью 0,8 км.

Проектируемая водопроводная сеть д. Кадниково – кольцевая с тупиковыми отводами из полиэтиленовых труб Ø110 мм общей протяженностью 1,8 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества населенных пунктов д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство водозаборного узла, производительностью 700 м³/сут;

- установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 700 м³/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 7 км.

на расчетный срок:

- строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 3,7 км.

с. Михалево, д. Куминово

Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборного узла для централизованного водоснабжения с. Михалево и децентрализованного водоснабжения д. Куминово. Водозабор расположен юго-западнее с. Михалево. Производительность водозаборного узла рассчитана с учетом водопотребления населенных пунктов с. Михалево и д. Куминово.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с. Михалево принято равным 195 л/сут на чел. в соответствии с РНГП Ивановской области.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды д. Куминово принято равным 50 л/сут на чел. в соответствии с РНГП Ивановской области.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже.

Водопотребление с. Михалево, д. Куминово

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел Расчетный срок | Норма водопот-ребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| с. Михалево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными с централизованным горячим водоснабжением | 2050 | 195 | 1,2 | 399,75 | 479,70 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 2050 | 50 | 1,2 | 102,50 | 123,00 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 15 % | - | - | - | 59,96 | 71,96 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 674,66 |
| д. Куминово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привозное водоснабжение д. Куминово | 30 | 50 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 1,8 |
| Суммарное водопотребление: |  |  |  |  |  | 676,46 |

Производительность водозаборного сооружения составит 680 м³/сут.

В с. Михалево вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий.

В д. Куминово вода доставляется спецавтотранспортом после обработки и обеззараживания на водопроводных очистных сооружениях с. Михалево.

Проектируемая водопроводная сеть с. Михалево – тупиковая из полиэтиленовых труб Ø160 мм, общей протяженностью 1,4 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества с. Михалево и децентрализованной д. Куминово, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство водозаборного узла, производительностью 680 м³/сут;

- установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 680 м³/сут;

- на расчетный срок предусмотреть:

- строительство кольцевой водопроводной сети в с.Михалево из полиэтиленовых труб Ø160 мм, общей протяженностью 1,4 км.

д. Иневеж

Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборного узла на юго-западе д. Иневеж.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже.

Водопотребление д. Иневеж

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел Расчетный срок | Норма водопот-ребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 445 | 190 | 1,2 | 84,55 | 101,46 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 445 | 50 | 1,2 | 22,25 | 26,70 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 15 % | - | - | - | 8,46 | 10,15 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 138,31 |

Производительность водозаборного сооружения д. Иневеж составит 140 м³/сут.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий.

Проектируемая водопроводная сеть д. Иневеж – кольцевая из полиэтиленовых труб Ø110 мм общей протяженностью 2,8 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества населенного пункта д. Иневеж, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство водозаборного узла, производительностью 140 м³/сут;

- установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 140 м³/сут;

на расчетный срок:

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø 110 мм, общей протяженностью 2,8 км.

д. Залесье

Генеральным планом предусмотрено организация водозаборного узла в западной части населенного пункта на площадке существующей водозаборной скважины.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже.

Водопотребление д. Залесье

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел Расчетный срок | Норма водопот-ребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 460 | 190 | 1,2 | 87,40 | 104,88 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 460 | 50 | 1,2 | 23,00 | 27,60 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 10 % | - | - | - | 8,74 | 10,49 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 142,97 |

Производительность водозаборного сооружения д. Залесье составит 145 м³/сут.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий.

Проектируемая водопроводная сеть д. Залесье – кольцевая с тупиковыми отводами из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм общей протяженностью 1,2 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества населенного пункта д. Залесье, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- реконструкцию водозаборной скважины с доведением производительности до 145 м³/сут;

- установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 145 м³/сут.

на расчетный срок:

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø 110 мм, общей протяженностью 1,2 км.

д.Зыбиха

Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборного узла в северной части д. Зыбиха.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже.

Водопотребление д. Зыбиха

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел Расчетный срок | Норма водопот-ребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 173 | 190 | 1,2 | 32,87 | 39,44 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 173 | 50 | 1,2 | 8,65 | 10,38 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 10 % | - | - | - | 3,29 | 3,94 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 53,76 |

Производительность водозаборного сооружения д. Зыбиха составит 55 м³/сут.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий.

Проектируемая водопроводная сеть д. Зыбиха – тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 110 мм общей протяженностью 1,1 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества населенного пункта д. Зыбиха, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство водозаборного узла, производительностью 55 м³/сут;

- установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 55 м³/сут;

на расчетный срок:

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

с. Чуприно

Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборного узла на юго-западе с. Чуприно.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже.

Водопотребление с. Чуприно

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел Расчетный срок | Норма водопот-ребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 140 | 190 | 1,2 | 26,60 | 31,92 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 140 | 50 | 1,2 | 7,00 | 8,40 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 10 % | - | - | - | 2,66 | 3,19 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 43,51 |

Производительность водозаборного сооружения с. Чуприно составит 45 м³/сут.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий.

Проектируемая водопроводная сеть с. Чуприно – тупиковая из полиэтиленовых труб Ø75-90 мм общей протяженностью 1,8 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества населенного пункта с. Чуприно, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство водозаборного узла, производительностью 45 м³/сут;

- установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 45 м³/сут.

на расчетный срок:

- строительство тупиковой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

д. Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха

Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборного узла для централизованного водоснабжения д. Беркино, д. Кулиги и децентрализованного водоснабжения (привозного) д. Оголиха.

Водозабор расположен на юго-западе д. Кулиги.

Производительность водозаборного узла рассчитана с учетом водопотребления населенных пунктов д. Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды д. Беркино, д. Кулиги принято равным 190 л/сут на чел. в соответствии РНГП Ивановской области.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды д. Оголиха принято равным 50 л/сут на чел. в соответствии с РНГП Ивановской области.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже.

Водопотребление  д. Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел Расчетный срок | Норма водопот-ребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| д. Беркино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 370 | 190 | 1,2 | 70,30 | 84,36 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 370 | 50 | 1,2 | 18,50 | 22,20 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 10 % | - | - | - | 7,03 | 8,44 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 115,0 |
| д. Кулиги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 70 | 190 | 1,2 | 13,30 | 15,96 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 70 | 50 | 1,2 | 3,50 | 4,20 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 10 % | - | - | - | 1,33 | 1,60 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 21,76 |
| д. Оголиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привозное водоснабжение д.Оголиха | 15 | 50 | 1,2 | 0,75 | 0,9 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Суммарное водопотребление: |  |  |  |  |  | 137,66 |

Производительность водозаборного сооружения составит 140 м³/сут.

В населенном пункте д. Беркино, д. Кулиги вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий.

В д. Оголиха вода доставляется спецавтотранспортом после обработки и обеззараживания на водопроводных очистных сооружениях д. Беркино и д. Кулиги.

Проектируемая водопроводная сеть д. Беркино – тупиковая из полиэтиленовых труб Ø110 мм протяженностью 1,4 км.

Проектируемая водопроводная сеть д. Кулиги – тупиковая из полиэтиленовых труб Ø110 мм протяженностью 0,6 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества д. Беркино, д. Кулиги и децентрализованной д. Оголиха, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство водозаборного узла, производительностью 140 м³/сут;

- установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 140 м³/сут.

на расчетный срок:

- строительство тупиковой водопроводной сети в д. Беркино и д. Кулиги из полиэтиленовых труб Ø110 мм общей протяженностью 2,0 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

- водопроводные очистные сооружения – 7 ед.;

- подземный водозабор, представленный артезианской скважиной - 7 ед.;

- магистральные водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, общей протяженностью 41,2 км.

### 2.6.2. Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Система водоотведения сельского поселения предусматривается с учетом развития на расчетный срок.

Генеральным планом предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения в с. Ново-Талицы и с. Михалево, в остальных населенных пунктах предусмотрена организация децентрализованной системы водоотведения.

Централизованную систему водоотведения необходимо реализовать посредством строительства новых и реконструкции существующих объектов водоотведения и канализационных сетей.

Децентрализованную систему водоотведения необходимо реализовать установкой индивидуальных либо групповых септиков полной заводской готовности на территории общественной и жилой застройки.

Вывоз стоков от септических камер выполнить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений (далее КОС).

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно РНГП Ивановской области.

с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново

В с. Ново-Талицы предусмотрено сохранение комбинированной системы водоотведения (централизованная для мало-, средне-, многоэтажной жилой и общественной застройки, децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Централизованный отвод сточных вод от жилой и общественной застройки осуществляется посредством безнапорных канализационных коллекторов на проектные канализационные насосные станции (далее КНС), с дальнейшим перекачиванием стоков на проектный КОС.

Производительность проектных КНС составляет 20, 20 и 100 м³/час. Расчетная производительность проектируемых канализационных насосных станций достаточная для приема стоков индивидуальной жилой застройки, находящейся в зоне обслуживания этих КНС.

Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 6,9 км. Напорные сети необходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.

Децентрализованная система водоотведения предусматривает установку индивидуальных и групповых септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки с. Ново-Талицы.

Площадка КОС предлагается к размещению в северо-западной части с. Ново-Талицы на расстоянии 0,3 км от жилой застройки.

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечивающих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных сооружений предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, принимаемый канализационными очистными сооружениями с. Ново-Талицы, включает в себя стоки от д. Анкудиново, д. Голчаново поступающие децентрализовано.

В населенных пунктах д. Анкудиново, д. Голчаново генеральным планом предлагается строительство централизованной системы водоотведения в целях улучшения экологической обстановки.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной заводской готовности на территории жилой и общественно-деловой застройки. Сброс стоков из септиков осуществить на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Объем сточных вод с. Ново-Талицы составляет 2986,49 м³/сут.

Объем стоков д. Анкудиново, д. Голчаново составляет 529,12 м³/сут.

Производительность канализационных очистных сооружений составит 4000 м³/сут.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново системой водоотведения и улучшения экологической обстановки на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 4000 м³/сут;

Для обеспечения населенного пункта с. Ново-Талицы централизованной системой водоотведения на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационных насосных станций производительностью 20,20 и 100 м³/час;

- строительство самотечных канализационных сетей Ø225-355 мм протяженностью 3,5 км;

- строительство напорных канализационных сетей Ø160-315 мм протяженностью 3,4 км.

с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно

Генеральным планом в с. Михалево предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения с учетом новой планировочной структуры для отвода сточных вод от жилой и общественно-деловой застройки.

Централизованный отвод сточных вод осуществляется посредством безнапорных канализационных коллекторов Ø225мм на проектную КНС, производительностью 30 м³/час.

С КНС стоки посредством напорного коллектора 2Ø110 мм поступают на проектные КОС.

Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 1,1 км. Напорные сети необходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.

Площадка КОС предлагается к размещению в северо-восточной части с. Михалево на расстоянии 0,3 км от жилой застройки.

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечивающих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных сооружений предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, принимаемый канализационными очистными сооружениями с. Михалево, включает в себя стоки от д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово поступающие децентрализовано.

В населенных пунктах д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово генеральным планом предлагается строительство децентрализованной системы водоотведения в целях улучшения экологической обстановки.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной заводской готовности на территории жилой и общественно-деловой застройки. Сброс стоков из септиков осуществить на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, с. Чуприно принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Куминово принято равным 25 л/сут согласно РНГП Ивановской области.

Объем сточных вод с. Михалево составляет 551,66 м³/сут.

Объем стоков д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно составляет 237,91 м³/сут.

Производительность канализационных очистных сооружений составит 790 м³/сут.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово системой водоотведения и улучшения экологической обстановки на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 790 м³/сут.

Для обеспечения населенного пункта с. Михалево централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационной насосной станции производительностью 30 м³/час;

- строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,8 км;

- строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,3 км.

д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Оголиха

Генеральным планом в д. Залесье предусмотрено устройство комбинированной системы водоотведения с учетом новой планировочной структуры. Централизованный отвод сточных вод предусмотрен от малоэтажной жилой и общественно-деловой застройки, децентрализованный - от индивидуальной жилой застройки.

Централизованный отвод сточных вод осуществляется посредством безнапорных канализационных коллекторов Ø225мм на проектную КНС, производительностью 55 м³/сут.

С КНС стоки посредством напорного коллектора 2Ø110 мм поступают на проектные КОС.

Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 0,8 км. Напорные сети необходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.

В целях улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается строительство децентрализованной системы водоотведения в следующих населенных пунктах: д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Оголиха и на территории индивидуальной жилой застройки в д. Залесье.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной заводской готовности в жилой и общественно-деловой зонах. Сброс стоков из септиков осуществить на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечивающих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных сооружений предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Площадка КОС предлагается к размещению на территории сельского поселения между населенными пунктами д. Залесье и д. Кулиги с транспортной доступностью  0,3 -2,0 км.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно РНГП Ивановской области.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Оголиха принято равным 25 л/сут согласно РНГП Ивановской области.

Объем сточных вод населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел Расчетный срок | Норма водоот-ведения, л/сут чел. | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Залесье | 460 | 190 | 115,37 |
| 2 | д.Беркино | 370 | 190 | 92,8 |
| 3 | д.Зыбиха | 173 | 190 | 43,38 |
| 4 | д.Кулиги | 70 | 190 | 17,56 |
| 5 | д.Оголиха | 15 | 25 | 0,45 |

Таким образом, для обеспечения населенных пунктов д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Оголиха децентрализованной системой водоотведения и в целях улучшения экологической обстановки на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 270 м³/сут.

Для обеспечения д. Залесье централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационной насосной станции производительностью 55 м³/сут;

- строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,4 км;

- строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,4 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

- канализационные очистные сооружения –3 ед;

- канализационная насосная станция – 5 ед;

- канализационные сети, общей протяженностью 8,8 км.

### 2.6.3. Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,  СНиП II-35-76 «Котельные установки».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные:

- Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 30°С.

- Средняя температура за отопительный период – минус 3,9 °С.

- Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

c. Ново-Талицы

Теплоснабжение много - и среднеэтажной жилой застройки, а также общественных и административных зданий в южной части села предусматривается от существующей газовой котельной, расположенной на территории ОАО "Совхоз "Тепличный".

Расчетная мощность котельной составит 19,17 Гкал/ч (59445 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Регулирование отпуска тепла от котельной центральное качественное по температурному графику 95/70 0С.

Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию Генеральным планом предусмотрена прокладка тепловых сетей в ППУ-изоляции общей протяженностью 5,3 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 89-273 мм. Способ прокладки – подземный бесканальный.

Для теплоснабжения общественных зданий, расположенных в восточной части села предусматривается реконструкция существующей котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования. Расчетная мощность котельной после реконструкции составит 0,34 Гкал/ч (782 Гкал/год).

Теплоснабжение здания администрации Новоталицкого сельского поселения сохраняется от собственной газовой котельной расчетной мощностью 0,042 Гкал/ч (96 Гкал/год)

Для теплоснабжения проектного здания школы и детского сада в северной части села на 1 очередь предусматривается строительство газовой котельной.

Расчетная мощность котельной составит 1,284 Гкал/ч (2832 Гкал/год).

Теплоснабжение проектируемых детских садов по ул. Цветаева (на расчетный срок) и Рождественского (на 1 очередь) предусматривается от собственных отдельно стоящих индивидуальных газовых котельных расчетной мощностью 0,7 Гкал/ч (1472 Гкал/год) и 0,18 Гкал/ч (375 Гкал/год) соответственно.

Общественные и административные здания, а также индивидуальная жилая застройка, не подключенные к котельным, отапливаются от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов.

Расчет тепловых нагрузок с. Ново-Талицы приведен ниже.

Тепловые нагрузки с. Ново-Талицы

| № | Наименование | Общая пло-щадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопл-ение | Вентиля-ция | ГВС | Сумма |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Существующая котельная | 266186 | 14,08 | 2 | 3,09 | 19,17 |
| 2 | Реконструируемая котельная | 3300 | 0,186 | 0,138 | 0,016 | 0,34 |
| 3 | Существующая котельная администрации | 405 | 0,023 | 0,017 | 0,002 | 0,042 |
| 4 | Проектируемая котельная школы и детского сада | 10580 | 0,739 | 0,512 | 0,033 | 1,284 |
| 5 | Индивидуальная котельная детского сада по ул. Цветаева | 5500 | 0,38 | 0,27 | 0,05 | 0,70 |
| 6 | Индивидуальная котельная детского сада по ул. Рождественского | 1400 | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 0,18 |
|  | Итого: | 287371 | 15,508 | 3,007 | 3,201 | 21,716 |
|  | В том числе на 1 очередь | 11980 | 0,839 | 0,582 | 0,043 | 1,464 |
| Автономное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-административные здания | 8400 | 0,59 | 0,41 | 0,07 | 1,07 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 107771 | 6,837 | - | 1,413 | 8,25 |
| 3 | Малоэтажная жилая застройка | 27010 | 1,439 | - | 0,354 | 1,794 |
|  | Итого: | 143181 | 8,866 | 0,41 | 1,837 | 11,114 |
|  | В том числе на 1 очередь | 15100 | 0,96 | - | 0,36 | 1,32 |
|  | Всего: | 430552 | 24,374 | 3,417 | 5,038 | 32,83 |
|  | В том числе на 1 очередь | 27080 | 1,799 | 0,582 | 0,403 | 2,784 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 32,83 Гкал/ч (100275 Гкал/год), в том числе 1 очередь 2,784 Гкал/ч (6676 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей населенного пункта необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

- строительство газовой котельной мощностью 1,284 Гкал/ч;

- строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,18 Гкал/ч.

На расчетный срок:

- реконструкция газовой котельной мощностью 0,34 Гкал/ч;

- строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,7 Гкал/ч;

- строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении общей протяженностью 5,3 км.

с. Михалево

Генеральным планом предусматривается сохранение системы централизованного теплоснабжения села от существующей газовой котельной, расположенной на территории промышленного предприятия ОАО «Ивановский Техуглерод и Резина».

Расчетная мощность котельной составит 6,85 Гкал/ч (24921 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Регулирование отпуска тепла от котельной центральное качественное по температурному графику 95/70 0С.

Существующая индивидуальная котельная в северной части села в схеме теплоснабжения сохраняется.

Расчет тепловых нагрузок с. Михалево приведен ниже.

Тепловые нагрузки с. Михалево

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле-ние | Вентиля-ция | ГВС | Сумма |
| 1 | Существующая котельная | 87559 | 4,22 | 0,77 | 1,86 | 6,85 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 6,85 Гкал/ч (24921 Гкал/год).

д. Залесье

Генеральным планом предусматривается сохранение системы теплоснабжения д. Залесье от существующей газовой котельной установленной мощностью 3,44 Гкал/ч. Централизованным теплоснабжением от котельной обеспечиваются общественные здания и малоэтажная застройка.

Расчетная мощность котельной составит 1,12 Гкал/ч (3607 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Регулирование отпуска тепла от котельной центральное качественное по температурному графику 95/70 0С.

Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию Генеральным планом предусмотрена прокладка тепловых сетей от котельной в ППУ-изоляции общей протяженностью 0,7 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 108-159 мм. Способ прокладки – подземный бесканальный.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройка сохраняется от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Расчет тепловых нагрузок д. Залесье приведен ниже.

Тепловые нагрузки д. Залесье

| № | Наименование | Общая пло-щадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле-ние | Вентиля-ция | ГВС | Сумма |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Существующая котельная | 11825 | 0,70 | 0,20 | 0,22 | 1,12 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 2500 | 0,16 | - | 0,06 | 0,22 |
|  | Итого: | 14325 | 0,86 | 0,20 | 0,28 | 1,34 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,34 Гкал/ч (4429 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей населенного пункта на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,7 км.

д. Иневеж

Для теплоснабжения проектного детского сада Генеральным планом предусматривается строительство газовой котельной. Расчетная мощность котельной составит 0,08 Гкал/ч (217 Гкал/год).

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также общественных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Расчет тепловых нагрузок д. Иневеж приведен ниже.

Тепловые нагрузки д. Иневеж

| № | Наименование | Общая пло-щадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле-ние | Вентиля-ция | ГВС | Сумма |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная котельная детского сада | 600 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| Автономное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка | 15435 | 0,98 | - | 0,37 | 1,35 |
| 2 | Общественно-административные здания | 2200 | 0,15 | 0,11 | 0,02 | 0,28 |
|  | Итого: | 17635 | 1,13 | 0,11 | 0,39 | 1,63 |
|  | Всего: | 18235 | 1,17 | 0,14 | 0,40 | 1,71 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,71 Гкал/ч (5950 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей населенного пункта на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,08 Гкал/ч.

д. Анкудиново

Для теплоснабжения проектного детского сада на первую очередь Генеральным планом  предусматривается строительство индивидуальной газовой котельной. Расчетная мощность котельной составит 0,3 Гкал/ч (747 Гкал/год).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и общественных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Расчет тепловых нагрузок д. Анкудиново приведен ниже.

Тепловые нагрузки д. Анкудиново

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная котельная детского сада (1 очередь) | 2400 | 0,17 | 0,11 | 0,02 | 0,30 |
| Автономное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 62965 | 3,99 | - | 1,51 | 5,50 |
| 2 | Общественно-административные здания | 1240 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,16 |
|  | Итого: | 64205 | 4,08 | 0,06 | 1,52 | 5,66 |
|  | В том числе 1 очередь | 46705 | 2,97 | 0,05 | 1,10 | 4,12 |
|  | Всего: | 66605 | 4,25 | 0,17 | 1,54 | 5,96 |
|  | В том числе 1 очередь | 49105 | 3,14 | 0,16 | 1,12 | 4,42 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 5,96 Гкал/ч (21720 Гкал/год), в том числе на 1 очередь 4,42 Гкал/ч (15989 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей населенного пункта на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,3 Гкал/ч.

д. Беркино

Для теплоснабжения проектного детского сада Генеральным планом предусматривается строительство газовой котельной. Расчетная мощность котельной составит 0,08 Гкал/ч (217 Гкал/год).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также общественных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Расчет тепловых нагрузок д. Беркино приведен ниже.

Тепловые нагрузки д. Беркино

| № | Наименование | Общая пло-щадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле-ние | Вентиля-ция | ГВС | Сумма |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная котельная детского сада | 600 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| Автономное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка | 12950 | 0,82 | - | 0,31 | 1,13 |
| 2 | Общественно-административные здания | 2200 | 0,15 | 0,11 | 0,02 | 0,28 |
|  | Итого: | 15150 | 0,98 | 0,11 | 0,33 | 1,42 |
|  | Всего: | 15750 | 1,02 | 0,14 | 0,34 | 1,50 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,50 Гкал/ч (5129 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей населенного пункта на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,08 Гкал/ч.

д. Зыбиха, д. Голчаново, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха

В населенных пунктах: д. Зыбиха, д. Голчаново, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Кулиги теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также общественных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов, в остальных населенных пунктах (д. Куминово, д. Оголиха) топливом служат дрова и уголь.

Расчет тепловых нагрузок указанных населенных пунктов приведен ниже.

Тепловые нагрузки д. Зыбиха, д. Голчаново, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Кулиги

| № | Наименование | Общая пло-щадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Тепло-потребле-ние, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле-ние | Вентиля-ция | ГВС | Сумма |  |
| Автономное теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Зыбиха | 6080 | 0.39 | - | 0.15 | 0.54 | 2030 |
| 2 | д. Голчаново | 3650 | 0.23 | - | 0.09 | 0.32 | 1208 |
| 3 | д. Кадниково | 7805 | 0.49 | - | 0.19 | 0.68 | 2561 |
| 4 | с. Чуприно | 4900 | 0.31 | - | 0.12 | 0.43 | 1746 |
| 5 | д. Кулиги | 2800 | 0.18 | - | 0.07 | 0.25 | 942 |

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

- котельная 7 шт.;

- тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью 4,9 км.

### 2.6.4. Электроснабжение

На расчётный срок система электроснабжения сельского поселения Новоталицкое сохраняется централизованной. Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов являются ПС «Иваново» и ПС «Залесье», ПС «Ново-Талицы» и ПС «Пелгусово», которые по ЛЭП 110 кВ получают электроэнергию от понизительной подстанции ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в ста метрах восточней села Чуприно. Передача мощности в населенные пункты от этих ПС выполнена по линиям напряжением 10(6) кВ. Генеральным планом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 220, 110 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Новоталицкого сельского поселения будет осуществляться от сохраняемых понизительных подстанций ПС «Залесье», ПС «Ново-Талицы», ПС «Пелгусово» ПС «Иваново». Генеральным планом  предусматривается строительство 4-х трансформаторных подстанций (далее – ТП) для электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения территорий сельскохозяйственного назначения. Для подключения проектируемых ТП необходимо строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ общей протяжённостью 2,4 км, расположенных в границах поселения.

Генеральным планом в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» рекомендуется выполнить перевод системы электроснабжения Новоталицкого сельского поселения на класс напряжения 10 кВ по низкой стороне, с последующей реконструкцией ПС «Залесье» и ПС «Пелгусово», трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха

- система электроснабжения сохраняется без  изменений.

д. Залесье

- строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

- сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 и 110 кВ, общей протяженностью 1,3 км и 0,3 км соответственно.

д. Иневеж

- строительство трансформаторной подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей планировочных кварталов;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 0,8 км;

- сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 и 110 кВ, общей протяженностью 0,6 км и 0,9 км соответственно.

д. Кадниково

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

- сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

с. Михалево

- строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 0,7 км;

- сохранение 2 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,6 км.

с. Чуприно

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

- строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

- сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 220 и 110 кВ, общей протяженностью 4,4 км.

с. Ново-Талицы

- строительство 7 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 160-250 кВА для потребителей планировочных кварталов;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 7,8 км;

- сохранение 16 трансформаторных подстанций, существующих сетей электроснабжения напряжением 10 и 110 кВ, общей протяженностью 6,7 и 1 км соответственно.

д. Голчаново

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

- сохранение 2 трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,9 км.

д. Анкудиново

- строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

- реконструкция существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, с доведением до мощности 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов и для объектов водоснабжения;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,8 км;

- сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,9 км.

Трассы линий электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сельского поселения сохраняются без изменений.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселения и населенных пунктов относятся к III категории, за исключением:

- установок тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- учреждений образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- канализационных очистных сооружений, насосных станций, водопроводных очистных сооружений, в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания Генеральным планом предусмотрены две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/10(6) кВ, либо локальные источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Электрическая нагрузка по поселению представлена ниже.

Расчет нагрузок населенных пунктов сельского поселения Новоталицкое

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Беркино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 12950 | 0,02 |  | 0,9 | 233,10 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 840 |  | 37,80 | 0,7 | 26,46 |
| 3 | ВОС |  |  |  |  |  | 28,00 |
| 4 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 259,56 |
| д. Залесье |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 2500 | 0,02 |  | 0,9 | 45,00 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 1-3 | 7625 | 0,0102 |  | 0,9 | 70,00 |
| 3 | Общественно-деловая зона |  | 279 |  | 12,56 | 0,7 | 8,79 |
| 4 | ВОС |  |  |  |  |  | 29 |
| 5 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 162,79 |
| д. Зыбиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 6080 | 0,02 |  | 0,9 | 109,44 |
| 2 | ВОС |  |  |  |  |  | 11 |
| 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 130,44 |
| д. Иневеж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 9670 | 0,02 |  | 0,9 | 174,06 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 1-3 | 4627 | 0,0102 |  | 0,9 | 42,48 |
| 3 | Общественно-деловая зона |  | 4000 |  | 180,00 | 0,7 | 126,00 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного |  |  |  |  |  |  |
|  | использования |  | 6400 |  | 230,40 | 0,7 | 161,28 |
| 5 | ВОС |  |  |  |  |  | 28,00 |
| 6 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 541,82 |
| д. Кадниково |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 7705 | 0,02 |  | 0,9 | 138,69 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 550 |  | 24,75 | 0,7 | 17,33 |
| 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 166,02 |
| д. Кулиги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 2455 | 0,02 |  | 0,9 | 44,19 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 356 |  | 16,02 | 0,7 | 11,21 |
| 3 | КОС |  |  |  |  |  | 11 |
| 4 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 76,40 |
| д. Куминово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 1040 | 0,02 |  | 0,9 | 18,72 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 18,72 |
| с. Михалево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 205 | 0,02 |  | 0,9 | 3,69 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 1-3 | 1050 | 0,0102 |  | 0,9 | 9,64 |
| 3 | Среднеэтажная жилая застройка | 1-3 | 71193 | 0,0102 |  | 0,9 | 653,55 |
| 4 | Общественно-деловая зона |  | 6430 |  | 289,35 | 0,7 | 202,55 |
| 5 | ВОС |  |  |  |  |  | 136 |
| 6 | КОС |  |  |  |  |  | 32 |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 1047,43 |
| д. Оголиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 475 | 0,02 |  | 0,9 | 8,55 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 8,55 |
| с. Чуприно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 4900 | 0,02 |  | 0,9 | 88,20 |
| 2 | ВОС |  |  |  |  |  | 9 |
| 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 107,20 |
| с. Ново-Талицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 74855 | 0,02 |  | 0,9 | 1347,39 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 1-3 | 27010 | 0,0102 |  | 0,9 | 247,95 |
| 3 | Среднеэтажная жилая застройка | 1-3 | 71554 | 0,0102 |  | 0,9 | 656,87 |
| 4 | Многоэтажная жилая застройка | 6-9 | 117000 | 0,0109 |  | 0,9 | 1147,77 |
| 5 | Общественно-деловая зона |  | 135942 |  | 6117,39 | 0,7 | 4282,17 |
| 6 | КОС |  |  |  |  |  | 160 |
| 7 | НС |  |  |  |  |  | 60 |
| 8 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 8002,15 |
| д. Голчаново |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 3600 | 0,02 |  | 0,9 | 64,80 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 152 |  | 6,84 | 0,7 | 4,79 |
| 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 79,59 |
| д. Анкудиново |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 62965 | 0,02 |  | 0,9 | 1133,37 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 2740 |  | 123,30 | 0,7 | 86,31 |
| 3 | ВОС |  |  |  |  |  | 136 |
| 4 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 1365,68 |
| Итого по Новоталицкому сельскому поселению: |  |  |  |  |  |  | 11966,34 |

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохраняемых объектов составляет – 11,97 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 13,77 МВт. Расчёт нагрузки выполнен без учёта потребляемой мощности промышленных потребителей.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения муниципального образования:

- Трансформаторные подстанции класса ТП-10(6)/0,4 кВ;

- Воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ.

### 2.6.5. Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Новоталицкого сельского поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации Генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

В с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Залесье, д. Зыбиха, д. Иневеж, 
с. Михалево планируется развитие газораспределительной системы.

В населенных пунктах д. Кадниково, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги планируется создание газораспределительной системы.

Газификация д. Куминово и д. Оголиха природным газом не предусматривается в связи с малой численностью и удаленностью от распределительных газопроводов.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения предусматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система предусматривается 3-х ступенчатая:

- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным;

- от ГРП запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ГРП и потребителям жилой застройки.

- от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Использование газа предусматривается:

- для приготовления пищи;

- для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий;

- в качестве топлива для котельных.

Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок – 100%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В Генеральном плане приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Расчет газопотребления с. Ново-Талицы представлен ниже.

Расчет потребления газа с. Ново-Талицы

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 11175 | 610 | 1341000 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 1397 | 4412750 |
| 3 | Котельная сохраняемая |  | 2396 | 7430625 |
| 4 | Проектируемая котельная по ул. Ивовая |  | 161 | 354000 |
| 5 | Индивидуальная котельная д/с по ул. Цветаева |  | 88 | 214000 |
| 6 | Индивидуальная котельная д/с по ул. Рождественского |  | 23 | 46875 |
| 7 | Котельная администрации сохраняемая | - | 5 | 12000 |
| 8 | Котельная реконструируемая | - | 43 | 97750 |
|  | Итого: | 11175 | 4723 | 13909000 |

Для развития газораспределительной системы с. Ново-Талицы на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух ГРП мощностью 200 м3/час на территории первоочередного освоения;

- прокладка газопроводов высокого давления диаметром 89-108 мм, общей протяженностью 1,9 км.

Для развития газораспределительной системы с. Ново-Талицы на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108-426 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Расчет газопотребления с. Анкудиново представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Анкудиново

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 1800 | 108 | 216000 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 713 | 2621625 |
| 3 | Индивидуальная котельная д/с | - | 38 | 93375 |
|  | Итого: | 1800 | 859 | 2931000 |

Для развития газораспределительной системы д. Анкудиново на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух ГРП мощностью 250 м3/час на территории первоочередного освоения;

- прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,6 км.

Расчет газопотребления с. Михалево представлен ниже.

Расчет потребления газа с. Михалево

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 2050 | 123 | 246000 |
| 3 | Котельная | - | 100 | 361125 |
|  | Итого: | 2050 | 223 | 607125 |

Для развития газораспределительной системы с. Михалево на расчетный срок генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Иневеж представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Иневеж

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 445 | 30 | 53400 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 213 | 716625 |
| 3 | Индивидуальная котельная д/с | - | 13 | 27125 |
|  | Итого: | 445 | 256 | 797150 |

Для развития газораспределительной системы д. Иневеж на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час;

- прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 мм, общей протяженностью 0,6 км;

- прокладка газопроводов среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км.

Расчет газопотребления д. Беркино представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Беркино

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 370 | 25 | 44400 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 175 | 4912 |
| 3 | Индивидуальная котельная д/с |  | 13 | 27125 |
|  | Итого: | 370 | 213 | 76437 |

Для создания газораспределительной системы д. Беркино на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ГРП мощностью 250 м3/час;

- прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 мм, общей протяженностью 1,0 км.

Расчет газопотребления д. Залесье представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Залесье

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 460 | 31 | 55200 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 25 | 102750 |
| 3 | Котельная | - | 138 | 450875 |
|  | Итого: | 460 | 194 | 608825 |

Для создания газораспределительной системы д. Залесье на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ГРП мощностью 50 м3/час.

Расчет газопотребления д. Зыбиха представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Зыбиха

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 173 | 12 | 20760 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 63 | 253750 |
|  | Итого: | 173 | 75 | 274510 |

Для создания газораспределительной системы д. Зыбиха на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час;

- прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 мм, общей протяженностью 2,7 км.

Расчет газопотребления д. Голчаново представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Голчаново

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 218 | 15 | 26160 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 38 | 151000 |
|  | Итого: | 218 | 53 | 177160 |

Для развития газораспределительной системы д. Голчаново на расчетный срок генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Кадниково представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Кадниково

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 220 | 15 | 26400 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 88 | 320125 |
|  | Итого: | 220 | 103 | 346525 |

Для создания газораспределительной системы д. Кадниково на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ГРП мощностью 100 м3/час;

- прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,3 км.

Расчет газопотребления с. Чуприно представлен ниже.

Расчет потребления газа с. Чуприно

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 140 | 9 | 16800 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 50 | 218250 |
|  | Итого: | 140 | 59 | 235050 |

Для создания газораспределительной системы с. Чуприно на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ГРП мощностью 100 м3/час;

- прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,1 км.

Расчет газопотребления д. Кулиги представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Кулиги

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка – пищеприготовление | 70 | 5 | 8400 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 25 | 117750 |
|  | Итого: | 70 | 30 | 126150 |

Для создания газораспределительной системы д. Кулиги на расчетный срок генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

Для газификации д. Куминово и д. Оголиха генеральным планом мероприятия не предусмотрены. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Суточный расход газа для населения д. Куминово на расчетный срок составит 6 кг/сут (из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 7 баллонов в месяц емкостью по 27 литров.

Суточный расход газа для населения д. Оголиха на расчетный срок составит 3 кг/сут (из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 3 баллона в месяц емкостью по 27 литров.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

- ГРП – 12 шт.;

- газопроводы высокого давления диаметром 57-426 мм общей протяженностью 8,3 км;

- газопроводы среднего давления диаметром 110 мм общей протяженностью 0,5 км.

### 2.6.6. Связь и информатизация

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Новоталицкого сельского поселения должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развития эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие телефонной сети общего пользования в с. Ново-Талицы и с. Михалево на основе технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующих АТС до их морального и физического устаревания.

Телефонизацию остальных населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения предлагается реализовать на основе сотовой связи по технологии IMT-MC 450.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, Генеральным планом  предусмотрено за счёт установки узлов широкополосного доступа и строительства межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- на расчетный срок прокладка ВОЛС общей протяженностью 20,0 км.

## 2.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

На территории сельского поселения нет планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.

## 2.8. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### 2.8.1.  Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранными зонами;

- санитарными разрывами;

- приаэродромной территорией

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

### 2.8.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и РНГП Ивановской области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов представлены ниже.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Новоталицкого сельского поселения

| Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- |
| Новоталицкое сельское поселение |  |
| ОАО "Ивановский техуглерод и резина" | 1000 |
| ООО "Волжский электрометаллургический завод" | 500 |
| Вертолетная площадка | 300 |
| Газораспределительная станция "Тепличный" | 300 |
| Мясоперерабатывающий комплекс | 300 |
| Убойный цех, свинотоварная ферма | 300 |
| Ферма (кролики) | 300 |
| Бойня | 300 |
| Завод по производству раствора железобетона, деревоперерабатывающий цех, склады | 300, 100, 50 |
| ЗАО "Михалевагропромснаб". ООО "Михалевский мехзавод", База комплектации ЗАО "Ивановоагропромкомплект" | 300, 100 |
| Открытый склад песка, гравия | 300 |
| Нефтеперекачивающая станция | 200 |
| Канализационные очистные сооружения | 150 |
| Цех по переработке пластика | 100 |
| Пилорама | 100 |
| ОАО "ДСУ-1" | 100 |
| Складские помещения. Столярные мастерские | 100 |
| ООО "Верхневолжский сервисный металлоцентр" | 100 |
| ОАО "Ивановское ДРСУ" | 100 |
| Мехколонна №47 | 100 |
| ООО "Гидравлик" | 100 |
| Молочный завод ЗАО "Вергуза" | 100 |
| Пилорама | 100 |
| ОАО "Совхоз "Тепличный" | 100 |
| Автогазозаправочная станция | 100, 50 |
| Станция технического обслуживания, Гаражи индивидуального транспорта | 100, 50 |
| Стоянка грузовых машин, Гаражи индивидуального транспорта | 100, 35 |
| Свинотоварная ферма | 50 |
| Гаражи индивидуального транспорта | 50 |
| Станция технического обслуживания | 50 |
| Автомойка | 50 |
| Территория коммунально-складского назначения | 50 |
| Автозаправочная станция | 50 |
| Производственно-торговая база ООО "Пром-конструкции" | 50 |
| Коммунально-складская территория ЗАО "Вергуза" | 50 |
| Склады | 50 |
| Кладбище | 50 |
| Цех по выпуску пряников | 50 |
| Территории планируемого размещения объектов производственного назначения | 50 |
| с. Ново-Талицы |  |
| Производство железобетонных колец | 300 |
| Канализационные очистные сооружения | 150 |
| Гаражи индивидуального транспорта | 50 |
| Автозаправочная станция | 50 |
| Шиномонтаж | 50 |
| Гаражи индивидуального транспорта | 35, 25, 15 |
| Канализационная насосная станция | 20 |
| д. Кадниково |  |
| Коммунально-складская территория | 50 |
| д. Кулиги |  |
| Кладбище | 50 |
| с. Михалево |  |
| Канализационные очистные сооружения | 150 |
| Гаражи индивидуального транспорта | 35 |
| д. Залесье |  |
| Гаражи индивидуального транспорта | 15 |
| д. Голчаново |  |
| Гаражи индивидуального транспорта | 15 |

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### 2.8.3. Водоохранные зоны водных объектов

Кроме санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография Новоталицкого сельского поселения представлена рекой Виргуза и ее притоками, р. Иневешка.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохраной зоны реки Виргуза (длина водотока – 13 км), реки Иневешка (длина водотока — 15 км) установлена в размере 100 м, притоков – в размере 50 м. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно «Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17.

В случае выявления в пределах водоохранной зоны предприятий и объектов, нарушающих водоохранный режим, необходимо проведение мероприятий по их выносу  или по оборудованию таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения в соответствии с водным и природоохранным законодательством.

- В случае строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов в соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации требуется приобретение права пользования поверхностными водными объектами или их частями в порядке, утвержденном действующим законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### 2.8.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны разрабатывается специально.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, для артезианских скважин 30 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

### 2.8.5. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходит линии электропередачи 10, 110 и 220 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10, 110 и 220 кВ устанавливаются в размере 10, 20 и 25 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

По территории сельского поселения проходят газораспределительные газопроводы высокого давления.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствие со  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений с механической и биологической очисткой стоков, с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, расположенных вблизи д. Кулиги при расчетной производительности 270 куб.м/сут устанавливается в размере 150 м; в с. Ново-Талицы при расчетной производительности 4000 куб.м/сут в размере 150 м; в с. Михалево при расчетной производительности 790 куб.м/сут в размере 150 м.

Санитарно-защитные зоны канализационных насосных станций - в размере 20 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

На территории сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления, нефтепродуктопровод и нефтепровод. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9, и составляют 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов от магистрального газопровода высокого давления установлены в размере 350, 200 и 100 метров, нефтепродуктопровод 100 метров, нефтепровода 200 метров, согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога Iв, II и III категории. Для автомобильной дороги  установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

По территории сельского поселения проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона устанавливается от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

### 2.8.6. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения Генеральным планом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

- упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

- применение газообразного топлива и др.

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;

- организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки.

### 2.8.7. Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих по территории сельского поселения;

- расчистка прибрежных территорий рек;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- реконструкция существующих канализационных очистных сооружений;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

- минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

- веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты;

- бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих с промышленных территорий:

- грубодисперсных примесей;

- нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах;

- соединений тяжелых металлов, СПАВ;

- минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.

### 2.8.8. Мероприятия по охране  почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользователей.

### 2.8.9. Мероприятия по санитарной очистке территории

На территории сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующиеся отходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон отходов 4-5 класса опасности, расположенный в Чернореченском сельском поселении вблизи окраины города Иваново.

Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы собираются от населения в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. Раздельный сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется. Практически все собранные отходы транспортируются на полигон твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). До настоящего времени самым распространенным способом размещения отходов остается захоронение несортированных отходов на полигоне.

Санитарная очистка в Новоталицком сельском поселении осуществляется в соответствии с действующими правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТКО на полигон;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

- внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

- организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной кооператив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТКО на существующий полигон ТКО в Чернореченском сельском поселении площадью 10,1314 га, из которых эксплуатируется около 5 га. На полигон ТКО предусматривается вывозить также уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром Роспотребнадзора.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и РНГП Ивановской области.

Объем образующихся отходов в Новоталицком сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (18008 человек), на конец расчетного срока по генеральному плану составит около 108 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТКО, необходим участок полигона площадью 4,3 га.

## 2.9. Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

ЧС природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже.

Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |  |
| 1.2 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар |  |
|  |  |  | Взрывная волна |  |
|  |  |  | Гравитационное смещение горных пород |  |
|  |  |  | Затопление поверхностными водами |  |
| 1.3 | Оползень | Динамический | Смещение (движение) горных пород |  |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический |  | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический |  | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический |  | Загрязнение (засоление) почв, грунтов |
| 2.2 | Русловая эрозия | Гидродинамический |  | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  |  |  | Деформация речного русла |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |  |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |  |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |  |
| 3.2 | Смерч (вихрь) | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха |  |
|  |  |  | Вихревой восходящий поток |  |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |  |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |  |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |  |
|  |  |  | Затопление территории |  |
| 3.2.2 | Сильный снег | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |  |
|  |  |  | Снежные заносы |  |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |  |
|  |  |  | Снежные заносы |  |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |  |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |  |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |  |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |  |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |  |
| 3.3.4 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |  |
| 4 | Природные пожары |  |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |  |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |  |
|  |  |  | Тепловой удар |  |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |  |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |  |
|  |  |  | Опасные дымы |  |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. На территории сельского поселения природные условия относятся к категории сложных.

Ивановская область относится к слабосейсмичному району. Сейсмичность территории составляет  6 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий в соответствии с картой ОСР-97(С) СНиП II-07-81-2000*.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

ЧС техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах

Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные явления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и сосуды с перегретой жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии  рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического оборудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного действия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

Из взрывопожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории муниципального образования  находится автозаправочные станции, газораспределительная станция "Тепличный", нефтеперекачивающая станция. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо, нефтепродукты.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий аварий.

Объектами особой опасности являются трассы магистральных нефтепроводов и магистральных газопроводов высокого давления. Практически на всех трубопроводах транспортируемый продукт содержит аварийно химически опасные вещества: сероводород и меркаптан. Значительная часть трубопроводов выработала свой ресурс, без принятия мер по их восстановлению в перспективе возможен резкий скачок аварийности в этой отрасли.

Наиболее потенциально опасными участками магистрального газопровода являются:

- участки с опасными коррозионными повреждениями;

- участки, пересекающие железные и автомобильные дороги;

- подводные переходы через реки и каналы.

Исходя из анализа (рекомендации по предупреждению аварий и ЧС на действующих магистральных газопроводах России, г. Москва, 1996 г.). ЧС на магистральных газопроводах можно отнести к локальным или местным, зона термического воздействия от горящего газа может составлять 200-300 метров. При разрыве трубы разброс кусков трубы может составить до 150 метров.

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте могут возникнуть при транспортировке различных АХОВ и взрыво- и пожароопасных веществ. Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны, при которой все содержимое поступит в окружающую среду.

Перечень потенциально опасных объектов

На территории находятся следующие потенциально опасные и вредные объекты: автозаправочная станция, котельные, канализационные очистные сооружения, линии электропередачи, сети теплоснабжения, водопроводные сети, канализационные сети, понизительная подстанция, трансформаторные подстанции, магистральный газопровод высокого давления, магистральный нефтепровод, нефтепродуктопровод, железная дорога, газораспределительная станция "Тепличный", нефтеперекачивающая станция, ОАО "Ивановский техуглерод и резина", ООО "Волжский электрометаллургический завод", вертолетная площадка.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельского поселения обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Для обеспечения противопожарной безопасности на территории сельского поселения необходимо:

- создание проездов и подъездов к зданиям и сооружениям в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- создание условий обеспечения земельных участков источниками наружного противопожарного водоснабжения  в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сельского поселения размещаются следующие противопожарные источники и сооружения представлены ниже.

Противопожарные  источники и сооружения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Противопожарные источники и сооружения |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ново-Талицы | 2 пруда, 18 скважин, 4 пожарных гидранта, р. Виргуза, р. Черная |
| 2 | д. Голчаново | 1 пруд, 2 скважины |
| 3 | с. Михалево Завод Техуглерод | 3 пруда, 3 пожарных гидранта; 4 скважины, 4 пожарных гидранта. |
| 4 | д. Кулиги | 1 пруд |
| 5 | д. Иневеж | 4 пруда, ручей |
| 6 | д. Кадниково | 1 пруд |
| 7 | д. Анкудиново | 1 пруд, р. Виргуза, приток р. Виргуза |
| 8 | д. Оголиха | 1 пруд |
| 9 | д. Чуприно | 2 пруда |
| 10 | д. Зыбиха | 3 пруда |
| 11 | д. Залесье | 1 пруд, 1 скважина, приток р. Виргуза |
| 12 | НПС Залесье | 1 пруд, 1 скважина, 3 пожарных гидранта |
| 13 | д. Беркино | 2 пруда |

Согласно выписки из «Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ивановской области» для Новоталицкого сельского поселения привлекаются силы пожарных частей: 4 ПСЧ Иваново, 2 ПСЧ Иваново, 1 ПСЧ Иваново, 5 ПСЧ Иваново, 3 ПСЧ Иваново, 6 ПСЧ Иваново, СПСЧ Иваново, 35 ПСЧ Кохма, 33 ПСЧ Тейково, 15 ПСЧ Шуя, 10 ПСЧ Фурманов. Расчетное время прибытия 10-20 минут.

ЧС биолого-социального характера

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика населения, а также обеспечение безопасности среды обитания человека;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

## 2.10 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель других категорий не возникла.

До утверждения генерального плана он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# 3. Согласование проекта генерального плана

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.

Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации поскольку на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района.

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение генерального плана сельского поселения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, проект генерального плана поселения не подлежит согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области.

Согласование проекта генерального плана осуществляется в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

# 4. Перечень земельных участков, Включаемых в границы населенных пунктов и ИСключаемых из границ населенных пунктов

| № п/п | Земельный участок (адрес, месторасположение) | Форма собственности | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Основание изменения границы населенного пункта | Категория земель |  | Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фактическая | планируемая |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 5 *Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 7615,29 | 7615,29 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Общая площадь населенных пунктов, всего | га | 1125,23 | 1125,23 |
|  |  | % | 15,03 | 15,03 |
|  | с. Ново-Талицы | га | 518,32 | 518,32 |
|  | с. Михалево | га | 96,38 | 96,38 |
|  | с. Чуприно | га | 50,43 | 50,43 |
|  | д. Анкудиново | га | 188,65 | 188,65 |
|  | д. Беркино | га | 58,70 | 58,70 |
|  | д. Голчаново | га | 35,56 | 35,56 |
|  | д. Залесье | га | 32,51 | 32,51 |
|  | д. Зыбиха | га | 22,79 | 22,79 |
|  | д. Иневеж | га | 38,02 | 38,02 |
|  | д. Кадниково | га | 54,63 | 54,63 |
|  | д. Кулиги | га | 19,22 | 19,22 |
|  | д. Куминово | га | 6,70 | 6,70 |
|  | д. Оголиха | га | 3,32 | 3,32 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 562,32 | 559,03 |
|  |  | % | 7,40 | 7,34 |
| 1.2 | зоны садоводства и огородничества | га | 268,63 | 268,61 |
|  |  | % | 3,53 | 3,53 |
| 1.3 | общественно-деловые зоны | га | 56,23 | 55,25 |
|  |  | % | 0,74 | 0,73 |
| 1.4 | производственные и коммунально-складские зоны | га | 771,50 | 819,77 |
|  |  | % | 10,15 | 10,76 |
| 1.5 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 11,11 | 17,38 |
|  |  | % | 0,15 | 0,23 |
| 1.6 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 69,28 | 69,58 |
|  |  | % | 0,91 | 0,91 |
| 1.7 | рекреационные зоны | га | 224,04 | 225,96 |
|  |  | % | 2,95 | 2,97 |
| 1.8 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 1978,39 | 1921,58 |
|  |  | % | 26,03 | 25,23 |
| 1.9 | зоны ритуального назначения | га | 135,66 | 135,66 |
|  |  | % | 1,78 | 1,78 |
| 1.10 | зоны оборонного назначения | га | 58,51 | 58,51 |
|  |  | % | 0,77 | 0,77 |
| 1.11 | зоны акваторий | га | 6,07 | 11,45 |
|  |  | % | 0,08 | 0,15 |
| 1.12 | зоны природных территории | га | 3124,49 | 3120,82 |
|  |  | % | 41,11 | 40,98 |
| 1.13 | территории общего пользования | га | 334,41 | 351,69 |
|  |  | % | 4,40 | 4,62 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 10403 | 17166 |
|  |  | % роста от существующей численности |  | 165 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 1,35 | 2,25 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 19 | 30 |
| 3.2 | Объем жилищного фонда | тыс. кв.м | 279,8 | 516,6 |
| 3.2.1 | индивидуальная жилая застройка | тыс. кв.м | 64,3 | 188,9 |
| 3.2.2 | малоэтажная жилая застройка | тыс. кв.м | 36,1 | 44,7 |
| 3.2.3 | среднеэтажная жилая застройка | тыс. кв.м | 126,7 | 135,8 |
| 3.2.4 | многоэтажная жилая застройка | тыс. кв.м | 52,7 | 92,0 |
| 3.2.5 | жилая застройка (зоны общественно-делового назначения) | тыс. кв.м | 0,0 | 55,2 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - водоснабжение | % жилищного фонда | 30 | 90 |
| 3.4.2 | - водоотведение | % жилищного фонда | 15 | 40 |
| 3.4.3 | - электроснабжение | % жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.4 | - газоснабжение | % жилищного фонда | 94 | 99 |
| 3.4.5 | - теплоснабжение | % жилищного фонда | 13 | 18 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 5 | 9 |
|  |  | мест | 559 | 1106 |
|  |  | мест/1000 чел. | 49 | 64 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 2 | 3 |
|  |  | учащихся | 2086 | 2576 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 183 | 150 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 2 |
|  |  | место | - | 285 |
|  |  | мест/ 1000 чел. | - | 16 |
| 4.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | посещение в смену | 441 | 637 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 39 | 35 |
| 4.5 | Стационарные отделения | объект | 1 | 1 |
|  |  | койка | 82 | 250 |
|  |  | коек/1000 чел. | 7 | 14 |
| 4.6 | Прочие объекты здравоохранения | объект | 2 | 2 |
| 4.7 | Объекты социального обеспечения | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Аптеки | объект | 2 | 3 |
| 4.9 | Фельдшерско-акушерский пункты | объект | - | 1 |
| 4.10 | Спортивные залы | объект | 2 | 3 |
|  |  | кв.м площади пола | 324 | 1162 |
|  |  | кв.м площади пола/ 1000 чел. | 28 | 65 |
| 4.11 | Плоскостные сооружения | объект | 4 | 13 |
| 4.12 | Бассейны | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м зеркала воды | - | 1150 |
|  |  | кв.м зеркала воды/ 1000 чел. | - | 64 |
| 4.13 | Спортивные комплексы | объект/место | 1/85 | 1/85 |
| 4.14 | Клубные учреждения | объект | 1 | 7 |
|  |  | место | 80 | 1480 |
|  |  | мест/1000 чел. | 7 | 86 |
| 4.15 | Библиотеки | объект | 5 | 5 |
|  |  | тыс.ед.хранения | 70 | 71 |
|  |  | тыс.ед.хранения/ 1000 чел. | 6 | 4 |
| 4.16 | Культурно-спортивные центры | объект | - | 1 |
| 4.17 | Музеи | объект/тыс. экземпляров | 1/2,0 | 1/2,0 |
| 4.18 | Объекты торгового назначения | объект | 37 | 51 |
|  |  | кв.м торговой площади | 2238 | 4868 |
|  |  | кв.м торговой площади/ 1000 чел. | 196 | 284 |
| 4.19 | Торговые центры | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м торговой площади | - | 3400 |
|  |  | кв.м торговой площади/ 1000 чел. | - | 198 |
| 4.20 | Торгово-культурные центры | объект | - | 1 |
| 4.21 | Предприятия общественного питания | объект | 4 | 13/650 |
| 4.22 | Гостиницы | объект | - | 2 |
| 4.23 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 4 | 6 |
|  |  | рабочее место | 10 | 113 |
|  |  | рабочих мест/ 1000 чел. | 1 | 14 |
| 4.24 | Бани | объект | 1 | 2 |
|  |  | место | 15 | 100 |
|  |  | мест/1000 чел. | 1 | 6 |
| 4.25 | Почтовые отделения | объект | 2 | 3 |
| 4.26 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.27 | Отделения и филиалы банков | объект | 1 | 3 |
|  |  | операционное место | 2 | 10 |
|  |  | операционных мест/1000 чел. | 0,2 | 0,6 |
| 4.28 | Администрация поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.29 | Административные здания | объект | 7 | 7 |
| 4.30 | Пожарные депо | объект/автомобиль | - | 1/7 |
| 4.31 | Объекты культового назначения | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 77,3 | 70,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -- | 0 | 0 |
|  | - регионального или межмуниципального значения | -- | 28,2 | 25,5 |
|  | - местного значения | -- | 49,1 | 45,2 |
|  | - частных | -- | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | -- | 41,6 | 61,6 |
| 5.3 | Протяженность железных дорог | -- | 20,7 | 20,7 |
| 5.4 | Протяженность линий речного транспорта | -- | 0 | 0 |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 1 |
| 5.6 | Аэропорты | -- | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - международного значения | -- | 0 | 0 |
|  | - федерального значения | -- | 0 | 0 |
|  | - регионального значения | -- | 0 | 0 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Протяженность сетей | км | 13,7 | 41,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м³/ сут | - | 5,03 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | 5,9 | 8,0 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 24,1 | 53,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 105 | 115 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,1709 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 30,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - котельные | Гкал/час | - | 30,15 |
| 6.4.3 | Протяженность магистральных сетей, двухтрубная | км | 4,9 | 6,6 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | - | 20,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - | - | - |
| 6.5.2 | Протяженность магистральных газопроводов высокого давления | км | 41,5 | 41,5 |
| 6.5.3 | Протяженность газопроводов высокого давления | км | 32,7 | 38,7 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 3,42 | 5,40 |
| 6.7.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.7.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.8.2 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.8.3 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/107, 19 | 1/122,64 |
| 6.8.4 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 6.8.5 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 656,5 |